Общество с ограниченной ответственностью Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса «ЗапСибНИПИАгроПром» (регистрационный № СРО-П-138-190220010-5406506975 от 12 марта 2010 г.) (свидетельство № 011-5406506975 от 26 ноября 2010г.) ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области ОБОСНОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТОМ II Муниципальный контракт № 519 от 23.07.2012 г. Заказчик: Администрация Тогучинского района Новосибирской области Управляющий В.А. Герасимов Главный архитектор проекта Г.Д. Соколова г. Новосибирск, 2013 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

|  | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том I Положение о территориальном планировании. |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Карта границ Вассинского с ельского поселения, с.Пойменное, с.Вассино, п.Каменная Гора, п.Марай, п.Правый Курундус, п.Пятилетка, п.Кадниха. | М 1:25 000 | ГП-1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (проектный план). | М 1:25 000 | ГП-2 |
| 3 | Карта границ функциональных зон и местоположения линейных объектов федерального, регионального и местного значения территории Вассинского сельского поселения | М 1:25 000 | ГП-3 |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том II Материалы по обоснованию генерального плана. |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 4 | Карта современных границ Вассинского с ельского поселения, с.Пойменное, с.Вассино, п.Каменная Гора, п.Марай, п.Правый Курундус, п.Пятилетка, п.Кадниха. | М 1:25 000 | ГП-4 |
| 5 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, зон с особыми условиями использования, территорий объектов культурного значения, (с.Пойменное, с.Вассино, п.Каменная Гора, п.Марай, п.Правый Курундус, п.Пятилетка, п.Кадниха). | М 1:25 000 | ГП-5 |
| 6 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25 000 | ГП-6 |
| Электронный диск с записями |  |  |  |

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Архитектурно-планировочный раздел

Член Союза Архитекторов России                                                   Г.Д. Соколова

Почетный архитектор России

Член Союза Архитекторов России                                                  А.К. Галкин

Ведущий архитектор                                                                         В.А. Гаврилова

Архитектор                                                                                         В.И. Трещюк

Экономический раздел                                                                     Н.А. Баталова

Инженерное обеспечение территории                                          В.В. Шляхова

Охрана окружающей среды                                                              Г.Д. Соколова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение | 6 |
| I | Анализ современного состояния территории сельского поселения и населенных пунктов, проблем и направлений их развития | 7 |
| 1 | Общие сведения | 8 |
| 1.1 | Историческая справка | 8 |
| 1.1.1 | История освоения района (края). | 8 |
| 1.1.2 | История становления Вассинского сельского совета. | 10 |
| 1.2 | Физико-географическая характеристика | 16 |
| 1.3 | Природно-климатические характеристики | 17 |
| 1.4 | Существующее функциональное зонирование | 21 |
| 1.5 | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций | 25 |
| 1.6 | Перечень проектных решений, подлежащих согласованию (по ст.25 Градостроительного кодекса РФ) | 26 |
| 2 | Технико-экономические основы развития сельского поселения | 28 |
| 2.1 | Общие сведения, географическое положение и планировка территории | 28 |
| 2.2 | Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие | 29 |
| 2.3 | Население и трудовые ресурсы | 35 |
| 2.4 | Прогноз проектной численности населения | 41 |
| II | Обоснование и перечень предложений по территориальному планированию, этапы их реализации | 47 |
| 3 | Проектируемое функциональное зонирование территории сельсовета | 47 |
| 4 | Планировочная структура населенных пунктов | 47 |
| 4.1 | Архитектурно-планировочное решение | 47 |
| 4.2 | Объемы жилищного строительства | 50 |
| 4.3 | Культурно-бытовое обслуживание. | 52 |
| 4.4 | Расчет учреждений социально-культурно-бытового обслуживания | 54 |
| 4.5 | Развитие транспортной инфраструктуры | 58 |
| 4.5.1 | Автомобильный транспорт | 58 |
| 4.5.2 | Железнодорожный, воздушный и водный транспорт | 58 |
| 4.5.3 | Развитие сети автомобильных дорог | 58 |
| 5 | Инженерное оборудование | 60 |
| 5.1 | Водопотребление | 60 |
| 5.2 | Канализация | 67 |
| 5.3 | Теплоснабжение | 58 |
| 5.4 | Электроснабжение | 70 |
| 5.5 | Газоснабжение | 71 |
| 5.6 | Телефонизация | 73 |
| 5.7 | Санитарная очистка | 73 |
| III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 74 |
| 6 | Охрана окружающей среды | 74 |
| 6.1 | Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | 74 |
| 6.2 | Решения по установлению зон с особыми условиями использования территории. | 74 |
| IV | Основные технико-экономические показатели проекта | 76 |
| V | Приложения | 83 |
| 7 | Исходные данные | 83 |
| 7.1 | Техническое задание на разработку генерального плана Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, выданное администрацией Тогучинского района 23 июля 2012 года. | 84 |
| 7.2 | Протокол рассмотрения проектных материалов генерального плана Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области от 23 декабря 2008 года. | 102 |
| 7.3 | Список предприятий, учреждений и организаций | архив |
| 7.4 | Сведения о населении (динамика населения, возрастная и трудовая структура населения) | архив |
| 7.5 | Занятость населения | архив |
| 7.6 | Перечень предприятий обслуживания (дошкольные учреждения, школы, медицинские учреждения, крытые спортивные залы и сооружения, культурно-досуговые учреждения, библиотеки, благосостояние населения) | архив |
| 7.7 | Обеспеченность жилого фонда поселения отдельными видами благоустройства | архив |
| 7.8 | Кладбища, свалки, скотомогильники | архив |
| 7.9 | Население и жилой фонд населенных пунктов | архив |
| 7.10 | Жилой фонд по этажности | архив |
| 7.11 | Жилой фонд по материалу стен, состоянию и принадлежностью | архив |
| 7.12 | СПРАВКА о наличии инженерного оборудования | архив |

Введение

Генеральный план МО Вассинского сельского поселения разработан коллективом института ООО «ЗапСибНИПИАгроПром» в соответствии с действующими:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Лесным кодексом РФ;

- Законом РФ № 130-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом Новосибирской области от 02.06.2004г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, утвержденной 22.12.93 г. № 18-58.

- Законом Новосибирской области от 27.04.2010г.. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- СП 42.13330.2011 актуализированная редакция «СНиП 2.07.01-89*  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Законом «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995 г.;

- СП 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Приказом Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

- Техническое задание на разработку генерального плана Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, выданное администрацией Тогучинского района 23 июля 2012 года.

- Проектные материалы и отводы на все виды строительства, выданные районной архитектурой и администрацией Мирновского сельского поселения.

Эскизное решение генпланов согласовано с администрацией Вассинского сельсовета 29 января 2013 г.

Необходимость выполнения генерального плана Вассинского сельского совета вызвана отсутствием проектной документации, по которой можно вести жилищно-гражданское строительство (с последующей разработкой на других стадиях проектирования) на вновь осваиваемых территориях и упорядочением реконструируемых территорий.

I. Анализ современного состояния территории сельского поселения и населенных  пунктов, проблем и направлений их развития

Схема расположения Тогучинского района на территории НСО.

Схема расположения Вассинского сельсовета на территории

Тогучинского района НСО.

1. Общие сведения.

1.1. Историческая справка

    - История освоения района (края).

Первые поселения на территории Новосибирской области появились еще в эпоху палеолита. Однако археологические свидетельства того периода, собранные на территории Тогучинского района, очень скудные. В отличие от палеолита памятники эпохи неолита, нового каменного века (4-3 тыс. до н.э.) в Тогучине довольно хорошо изучены. Поселения этого времени раскапывались в 1975-76гг.

Во второй половине первого тысячелетия в степях Центральной Азии происходят бурные события, связанные с выходом на историческую арену масс тюркоязычного населения.

С образованием Уйгурского каганата связывается продвижение на земли Новосибирской области тюркского населения с Северного Алтая. К сожалению, средневековые памятники на территории нашей области исследованы не столь полно и равномерно, как этого бы хотелось.

В 1604 году был основан город Томск, который надолго стал центром освоения русскими восточных земель. Первое заселение земель нашей области русскими поселенцами, началось именно со стороны Томского уезда. Первая деревня Кругликово была основана в 1695 году в нынешнем Болотнинском районе томским жителем Алексеем Степановым сыном Кругликовым.

Первое русское поселение на землях будущего Тогучинского района Новосибирской области возникло в 1691 году, когда томскими служивыми людьми на притоке Ини – речке Изыла, была основана Изылинская деревня. Вскоре по берегам этого притока возникают другие русские поселения, ибо в документах начала восемнадцатого века Изылинская деревня называется «Большой». Тогда же, в самом конце семнадцатого века, в среднем течении реки Ини возникает деревня-заимка томского казачьего сына Я.Гутова.

Заселение земель области продолжалось и в первое десятилетие восемнадцатого века. Тогда было положено начало основанию современных городов Тогучина и Искитима. Но существовала постоянная угроза со стороны кочевников, которые одним набегом могли снести с лица земли все, что создавалось многолетними трудами русских людей. Кроме того, для прочного заселения наших земель требовались более широкие меры. Вот тогда, в начале восемнадцатого века, и началось планомерное «государственное» освоение Приобья и Барабы.

В 1673 году казаки и оставшиеся телеуты Балыка Кашанова ходили походом на их нового князьца Табунку Кокова, а когда последний ввязался в 1676 году в войну с казаками, многие телеуты его улуса перекочевали к Кузнецку и на их земли между Бердью и Иней. От них то и пошли тюркские наименования поселений в нашем Тогучинском районе, унаследованные их соседями – русскими.

Здесь можно было встретить выходцев из Белоруссии, Украины, Поволжья, Саратовской, Самарской, Пензенской, Тверской губернии.

Первое время переселенцам жилось очень трудно. По приезду они сразу же попадали в кабалу к местным богатеям, ходили по другим поселкам, отыскивая работу. Жили в землянках, хотя кругом были непроходимые леса, строительный материал был рядом. Постепенно переселенцы стали обзаводиться хозяйством. Местное население занималось земледелием, скотоводством, охотой, рыбной ловлей.

В 18 веке был построен тракт Томск – Барнаул. Тракт проходил по территории района и связывал Томск с горным Алтаем, где велась разработка руд цветных металлов и их выплавка. В 1920 году на территории района стали образовываться коллективные и совместные хозяйства, производящие сельскохозяйственную продукцию. В селах и поселках стали образовываться волостные исполнительные комитеты (ВИК), которые существовали по 1924 год. Поселения нынешнего Тогучинского района в это время входили в Гутовский, Коуракский, Гаревский и Карпысакский районы. Большая их часть относилась к Гутовскому району, который просуществовал до 1929 года, а затем вошел в состав вновь образованного Вассинского района.

Территория будущего Тогучинского района, а вместе с ним и территория нынешнего Вассинского сельсовета в XVIII веке входила Томскую Губернию. На карте, выполненной в 1825 году, можно увидеть знакомые названия озер, рек: оз. Чаны, оз. Сартлан, оз. Убинское р. Обь, р. Иня и населенных пунктов:Каинск (г. Куйбышев), Колывань, Барнаул, Кузнецк, Томск, из малых населенных пунктов, расположенных на территории нынешнй Новосибирской области и Тогучинского района: Каменка, Легостаево, Болотина, Дубровна, Ояшинское, Васино, Осиновка и т.д.

Генеральная карта ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ с показанием почтовых и больших проезжих дорог, станций и разстояния между оными верстами. Сочинена по новейшим и достоверным сведениям в Сть.Петербурге 1825 года.

Трудно было отвоевать землю у леса, но жители, помогая друг другу, медленно, но настойчиво осваивали ее. Главными орудиями труда были топор, пила, лопата, соха, борона, только в 1914 году впервые появился железный однолемешный плуг. В 1915-1916 годы появляются сенокосилки, веялки, лобогрейки. Но эти новшества принадлежали только местным богачам.

Резкие изменения в жизни поселков района произошли со строительством железной дороги Новосибирск – Кузбасс, строительство которой началось в 1928 году. До этого времени административный центр района находился в крупном селе Вассино. В 1932 году по железной дороге началось рабочее движение поездов, а с 1934 году нормальная эксплуатация.

Строительство железной дороги изменило экономическое и географическое положение Тогучина, он оказался на важном транспортном пути в Кузбасс. Во второй половине 1931 года районный центр из села Вассино был перенесен в село Тогучин. 1 января 1932 году Постановлением ВЦИК Вассинский район был переименован в Тогучинский в составе Западно-Сибирского края.

    - История становления Вассинского сельского совета.

Вассинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Гутовского района Сибирского края образован в 1920 году. Постановлением Сибкрайисполкома от 08. 05. 1929 создан Вассинский район Сибирского края и установлено наименование Вассинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Вассинского района Сибирского края.

В соответствии с Постановлением ВЦИК от 30. 07. 1930 преобразован в Вассинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Вассинского района Западно-Сибирского края. Постановлением ВЦИК от 01. 01. 1932 Вассинский район переименован в Тогучинский район и установлено наименование Вассинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Тогучинского района Западно-Сибирского края.

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено наименование Вассинский сельский Совет депутатов трудящихся Тогучинского района Западно-Сибирского края.

Постановлением ЦИК СССР от 28. 09. 1937 преобразован в Вассинский сельский Совет депутатов трудящихся Тогучинского района Новосибирской области. Исполнительный комитет.

Постановлением главы администрации Тогучинского района от 23. 12. 1991 № 3 исполнительный комитет ликвидирован. Создан Вассинский сельский Совет народных депутатов. Администрация Вассинского сельсовета.

В соответствии с Указом Президента РФ от 09. 10. 1993 № 1617 «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации» деятельность Вассинского сельского Совета народных депутатов прекращена. С октября 1993 г. по декабрь 1996 г. действовала администрация Вассинского сельсовета.

С декабря 1996 г. действуют органы местного самоуправления – Совет депутатов и администрация муниципального образования Вассинского сельсовета.

В октябре 2011 года главой Вассинского сельсовета избран Буцин Андрей Викторович молодой, ответственный, предприимчивый руководитель. Большое внимание, Андрей Викторович, уделяет благоустройству села. Под его руководством были проведены работы в парке по очистке от старых кустарников и мусора, высажены саженцы новых кустарников. К работе были привлечены учащиеся Пойменной среднеобразовательной школы, работники МКУК «Вассинский КДЦ», Вассинского сельсовета, жители села. В планах по дальнейшему благоустройству парка создание зоны отдыха, детской площадки.

Здание Вассинского сельского совет.  с. Пойменное.

В парке расположен памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно у памятника проводятся митинги посвящённые Дню Победы и 22 июня. В этом году у памятника не было ни одного ветерана, но пришли дети тех, кто погиб во время войны, их внуки, правнуки. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, продолжились в Доме культуры.

Памятник воинам – землякам, павшим за в боях за Родину 1941-1945 г.г. в с. Вассино.

Памятник воинам – землякам, павшим за в боях за Родину 1941-1945 г.г. в с. Пойменное.

На территории Вассинского сельского совета находится Вассинская участковая больница. История, которой начинается с 1930 года. В настоящее время её возглавляет Медведев Владимир Никитич.

Вассинская участковая больница.

В состав МКУК «Вассинский КДЦ» входят 2 сельских клуба, библиотеки с. Вассино и с. Пойменное, ДК с. Пойменное.

Муниципальное учреждение культуры «Вассинский культурно досуговый центр»

Возглавляет учреждение культуры – Щелкова Наталья Николаевна. Коллективы участников художественной самодеятельности принимают активное участие в праздничных мероприятиях, смотрах, конкурсах. При Политотдельской сельской библиотеке действует краеведческий музей. В музее собраны предметы быта, материалы об образовании совхоза «Политотделец», о фронтовиках.

На территории Вассинского совета расположена Пойменная среднеобразовательная школа – директор Морозова Лариса Викторовна. В школе обучаются дети из п. 2-я Пятилетка, п. Каменная гора, п. Кадниха, п. Марай, с. Вассино, с. Пойменное. Коллектив преподавателей, в основном, состоит из молодых специалистов, профессионалов своего дела. Долгие годы работают в школе семья Хитриных – Виктор Васильевич и Валентина Васильевна; семья Морозовых – Лариса Викторовна и Александр Иванович; семья Ефремовых – Ирина Анатольевна и Сергей Владимирович; Абышева Ирина Александровна приняла эстафету преподавателя химии и биологии у своей мамы Пяткиной Людмилы Викторовны. Хитрину Виктору Васильевичу присвоено звание «Заслуженный учитель».

Пойменная среднеобразовательная школа.

Почтовое отделение возглавляет Танакова Светлана Викторовна;

Отделение сбербанка России – Трифонова Татьяна Дмитриевна;

Торговое обслуживание сельчан обеспечивают предприятия: ЧП «Куцулаба», ЧП «Коробейникова», ООО «Доронинское».

На территории совета находятся земли сельхоз назначения, которые обрабатываются двумя хозяйствами ЗАО «Политотдельское», ОАО «Вассино».

ЗАО «Политотдельское» - крупнейшее сельхозпредприятие по производству продукции, занимает ведущее место в районе и области. С 1990 года руководит хозяйством Виктор Фёдорович Буцин. В настоящее время хозяйство имеет 8245 гектаров посевной площади, 3768 голов крупного рогатого скота. От внедрения передовых агротехнологий в полеводстве добились урожайности зерновых в среднем по 36.5 центнеров с гектара. Надои на корову составляют 5500 килограммов молока. За последние пять лет в хозяйстве проведено техперевооружение. Приобретены комбайны, тракторы, автомобили, кормораздатчики, почвообрабатывающая техника, сушильное оборудование. Проводится улучшение жилищных условий работающих акционеров. Предприятие участвует в программе «Социальное развитие села», по которой за последние три года построено семь квартир для молодых специалистов. В 2012 году планируется построить ещё три.

с. Пойменное

Вассинский район существовал до 1 января 1932 года.

Постановлением ВЦИК от 1 января 1932 года центр Вассинского района из с. Вассино переносится в село при железнодорожной станции Тогучин Томской железной дороги с переименованием Вассинского района в Тогучинский.

11 июля 1928 года Пленум ЦК ВКП (б) принял решение «Об образовании новых зерновых совхозов». В этот период и был образован зерносовхоз «Завьяловский». В 1933 году было принято решение выделить из зерносовхоза «Завьяловский» зерносовхоз «Политотделец». 4 июля Президиум Тогучинского РИКА одобрил решение районной Земельной Комиссии и Политотдела о расселении граждан с посёлка Караульный.

В феврале 1934 года  комиссия в составе уполномоченного крайкома, директора Завьяловского зерносовхоза. Заместителем директора по административной части, начальника политотдела зерносовхоза «Политотделец», зам. Директора по производственной части, начальника стройконторы, землеустроителя произвела осмотр и выбор места под центральную усадьбу зерносовхоза «Политотделец».

В марте 1934 года состоялось техническое совещание при Новосибирском Союззернотресте по рассмотрению проекта хозяйственного устройства зерносовхозов «Завьяловский» и «Политотделец». Вскоре после этого совещания началось заселение строительной площадки, завозились строительные материалы, люди. Первым директором совхоза, который занимался устройством совхоза был Боровик С. Ф.

с. Вассино

На нашей земле, в с.Вассино, родился знаменитый композитор Николай Михайлович Кудрин. В 2012 году исполняется 85 лет со дня его рождения. В Политотдельской сельской библиотеке, для учащихся Пойменной СОШ, было проведено мероприятие «Венок славы композитору».

Стало традицией проводить на родине композитора фестивали и конкурсы Кудринской песни. Первый районный конкурс был проведён в 2002 году. А в 2006 году состоялся первый областной фестиваль, в котором приняли участие14 районов области. В июне в с. Пойменное будет проходить областной фестиваль Кудринской песни.

Политотдельская библиотека. «Венок славы композитору»

п. Марай

Много лет не удавалось найти этому слову, хотя похожее - марь многим известно. На деле корни слова «были рядом» и «пришли» в наш Марай из Тюмени с иртышскими татарами. Итак, марай «болотистая низина со слабым, прекращающимся в сухое время стоком речки, питаемой снеготаянием и дождями.

История п. Марай началась в 1907году. По Столыпинской аграрной реформе 1906 года началась переселенческая политика. Тысячи крестьян из европейской части России устремились на Восток в Сибирь за землёй. Все сибирские губернии были разделены на переселенческие районы. А те на подрайоны. Переселенцы ехали в Сибирь по железной дороге. В 1906- 1907 годах железная дорога не справлялась с потоком желающих уехать в Сибирь. Будущие жители Марая доехали до Новониколаевска, где находился главный штаб по переселению на территории нынешней Новосибирской области.  Семьи переселенцев приехали в Агафониху. Землемеры из Агафонихи нарезали землю на месте нынешнего Марая первым поселенцам. Их было девять семей: Сомусев Осип из Смоленской губернии, Долгополовы из Калужской губернии, Губановы из Белоруссии, Городецкий Евдоким Исаевич из Могилёвской губернии, Семёновы, Тимошенко с Черниговской губернии. В 1908 году приехали из Пензы Кровины: отец Герасим и трое его взрослых сыновей Максим, Павел, Фёдор.

п. Кадниха

История Каднихи началась в 1907 году, когда по Столыпинской реформе началось переселение крестьян из европейской части России на Восток в Сибирь за землёй. Будущие жители Каднихи доехали до Новониколаевска, а потом до Боровлянки и жили там, пока казна не отвела им земли на территории нынешней Каднихи, обозначив деревню колышками.

1.2. Физико-географическая характеристика

Территория Вассинского поселения общей площадью 39298 га расположена в центральной части Тогучинского района на расстоянии 140 км. от Новосибирска, в 30 км от районного центра и в 30 км. от ближайшей железнодорожной станции.

На северо-западе МО Вассинский сельсовет граничит с Чемским и Кудельно-Ключевским сельсоветами. С северной стороны – с Нечаевским сельским советом. С северо-восточной стороны Вассинский с.с. граничит с Заречным с.с. Восточным соседом является Завьяловский  с.с. На юге Вассинский с.с. граничит с Лебедевским сельским советом.

На его территории расположены 7 населенных пунктов: село Пойменное – центр Вассинского муниципального образования. Кроме самого села в муниципальное образование входят с.Вассино, п.Кандиха, п.Каменная Гора, п. Марай, п. Правый Курундус и п.Пятилетка. Численность населения поселения на начало 2012 года составила соответственно 2233 человека. Все население сельское. Национальный состав населения неоднороден: русских большинство кроме них в поселении проживают немцы, украинцы, белорусы и другие национальности.

С. Пойменное, где расположена администрация, с. Вассино, п. Каменная Гора находятся в северной части Вассинского сельсоваета, п. Кандиха расположен в западной части сельсовета, п. Марай и п. Правый Курундус расположены в юго-западной части сельсовета, п. Пятилетка – в юго-восточной части сельсовета. Территория Вассинского сельсовета расположена с северной стороны автотрассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий. Расстояние до центральной усадьбы – с. Пойменное  от автотрассы составляет 25 км. Дорога имеет твердое покрытие. Между всеми населенными пунктами Вассинского сельсовета проложены автодороги с твердым покрытием (согласно перечню автомобильных дорог общего пользования Тогучинского района).

По территории Вассинского сельсовета протекает много речек и ручьев. Самая крупная – р. Изылы, на которой и расположены три основных населенных  пунктов: с. Пойменное, с. Вассино, п. Каменная Гора. В зоне селитьбы на реке организованы небольшие живописные пруды.

Территории поселения сформированы землями лесного фонда федерального значения, землями сельхозназначения (пашни, сенокосы, небольшие болота). С экономической точки зрения территория проектируемого района расположена очень выгодно. Лежит в лесостепной зоне с равнинным характером рельефа, с благоприятными климатическими условиями. Лесные массивы представлены сосной, березой и осиной. Из кустарников распространены: - ива, ольха, тальник, смородина, черемуха, калина, боярышник, шиповник. Травянистая растительность лесов представлена душицей, клевером, купавкой, тысячелистником, лапчаткой, клубникой и др. Растительный покров сенокосов и пастбищ состоит из узколиственных: ковыль, тонконог, ежа сборная, пырей и широколиственных: морковник, желтая люцерна, мышиный горошек, белоголовник, тысячелистник, лобазник. На болотах произрастают: осока, тростник, камыш, большинство болот покрыто кустарником. Пахотные массивы засорены пыреем, осотом, овсюгом, сурепкой, вьюнком, лебедой, молочаем.

1.3. Природно-климатические характеристики

Рельеф. Район занимает переходное положение от Западно-Сибирской низменности к Салаирскому кряжу и Кузнецкой половине. Слабоувалистая область заметно повышается к югу района, к Салаирскому кряжу, выступающему на общем фоне равнины в виде широких увалов и холмов. Местность сильно расчленена притоками реки Ини.

Характерной особенностью равнин являются гривы – продолговатые возвышенности с пологими склонами, с высотой от 2 до 10 м.

Почвы. Почвы района характеризуются значительным разнообразием.  На открытых водоразделах и увалах развиваются рыхлокомковатые малогумосовые черноземы в различной степени выщелоченные. Под березовыми колками и лесами – серые оподзоленные и подзолистые. На залесенных склонах логов и прилегающих к ним участках равнин, а также в борах на древних террасах реки Ини развиты дерново-подзолистые почвы. По днищам логов и по долинам рек распространены торфяно-болотные и луговые почвы.

Климат. Климат территории Вассинского МО относится к умеренно-холодному строительно-климатическому району I В. В агроклиматическом отношении район входит в холодную зону со значительным увлажнением.

Среднегодовая температура воздуха составляет -0,5○С. Самый теплый месяц – июль, средняя температура которого +18.,2°С, наиболее холодный – январь со средней температурой -19,5°С. Абсолютный максимум температуры составляет 38,0°С, минимум -55,0°С. Переходы среднесуточной температуры воздуха через 0°С наблюдаются обычно в начале апреля и во второй половине октября. Период с положительной среднесуточной температурой продолжается 178 дней. Устойчивые морозы наступают в среднем с 13.11 и прекращаются в среднем 19.03, продолжаясь 127 дней. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны, соответственно, -35° и -21°.  Продолжительность отопительного периода 220 дней.

Годовая сумма осадков составляет 480 мм (больше, чем в западных районах Новосибирской области). Из этого количества за вегетационный период выпадает 280 мм, а за теплый – 350 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, наименьшее – в феврале. Снежный покров небольшой, в среднем 32-36 см.

Средняя дата появления снежного покрова приходится на середину октября.  Снегопады образуют устойчивый снежный покров в первой декаде ноября. Наибольшей высоты снежный покров достигает в феврале-марте (0.5 м).  Разрушение устойчивого снежного покрова обычно происходит в первой декаде апреля.

Максимальная глубина промерзания почвы 2.0 - 2.1 м.

Характер местности района обуславливает типичный ветровой режим, преобладают юго-западные ветры. Господство этих ветров особенно сильно выражено зимой. Среднемесячная скорость ветра колеблется в пределах 1,8 – 6,1 м/с, в среднем за год составляет 2,2 м/с.  При данной скорости ветра метеорологические условия малоопасные. Полные затишья (штиль) наблюдаются от 33 до 35 % дней года.

Воды. По территории МО Вассинский сельсовет, с запада на северо-восток (в северной части земель сельсовета) протекает река Изылы. Возле села Вассино в нее впадает река Курундус.

Множество притоков Изылы режут холмы и равнины территории Вассинского сельсовета. Речки не судоходные.

Южнее поселка Каменная Гора располагается небольшое водохранилище, полученное путем запруды с северо-западной стороны.

Важное значение в водоснабжении для населения имеют подземные воды, залегающие на повышенных местах на глубине 8-9 м, пониженных – 2-3 м. Буровые скважины показали на глубине 14-16 м очень мощные горизонты воды с хорошими питьевыми качествами.

Растительный и животный мир. Разнообразны природные ресурсы. По склонам оврагов и балок встречаются березовые колки, хвойный лес. В сосновых борах в подросте встречаются калина, смородина, черемуха, малина и др. В березовых лесах встречаются хвойные породы (ель, сосна, пихта и др.).

Травостой представлен овсяницей гигантской, ежой сборной, викой лесной, клевером луговым, пыреем, полынью, сурепкой, вьюнком и другими видами растений.

Здесь встречаются ценные лекарственные растения: зверобой, душица, медуница, адонис. Но в настоящее время на большей территории (степных просторах) размещены пашни.

Животный мир района богат, разнообразен и носит смешанный характер лесных и степных форм. Из лесных животных распространены белка, бурундук, колонок, заяц-беляк, выдра, крот; из птиц – глухари, рябчики и др. Здесь же водятся типичные лесостепные животные: горностай, ласка, лисица. Незначительно распространение волка. Также водится пестрый дятел, встречаются ящерицы и ядовитые змеи – гадюки.

В Красную книгу России занесено 36 видов растений и 31 вид животных.

Минерально-сырьевые ресурсы. На территории Вассинского сельсовета имеются строительные камни (щебень), пригодный для производства бетонов марок 400 и выше, для дорожных покрытий, и тугоплавкие глины, пригодные для гончарных изделий и облицовочных плит (резервный запас 93 тыс. т).

Рекреационные ресурсы. При разработке проекта генерального плана Вассинского сельсовета произведен анализ территории с учетом выявления рекреационных ресурсов, которые могут быть использованы для удовлетворения потребностей населения в отдыхе и туризме. К данным ресурсам отнесены как природные, так и антропогенные объекты, которые обладают такими свойствами, как уникальность, историческая или художественная ценность, эстетическая привлекательность, оздоровительная значимость.

К природно-рекреационному подтипу ресурсов Вассинского сельского поселения относятся земли лесного и водного фонда (использование водоемов близ с. Пойменное, с. Вассино, п. Каменная Гора, п. Пятилетка).

Услуги в сфере охоты и охотничьего хозяйства на территории Вассинского сельского поселения предоставляют организации: Тогучинское РООиР охотничье хозяйство «Тогучинское» участок «Тогучинский», общая площадь – 315,663 тыс. га., ООО «Пойменное» охотничье хозяйство «Пойменское» участок «Пойменский» общая площадь -179,9 тыс.га.

Схема границ охотхозяйств Тогучинского района.

Температура наружного воздуха

Таблица № 1.1

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средние много- летние температуры в град.С | -19.5 | -17.6 | -10.7 | 0.2 | 9.4 | 15.8 | 18.2 | 15.3 | 9.2 | 1.2 | -9.9 | -17.2 | 1.1 |

Влажность наружного воздуха

Таблица № 1.2

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютная влажность в м.б. | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 12.1 | 15.3 | 13.3 | 9.0 | 5.5 | 2.7 | 1.6 | 6.5 |
| Относительная влажность в % | 79.0 | 77.0 | 77.0 | 72.0 | 61.0 | 66.0 | 73.0 | 77.0 | 77.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |

Повторяемость скорости ветра

Таблица № 1.3

| Месяцы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость ветра средняя скорость ветра (м/сек), январь | 2 3,0 | 4 1,8 | 7 2,3 | 13 2,4 | 16 4,7 | 46 6,1 | 8 3,8 | 4 2,6 | 35 |
| Повторяемость ветра средняя скорость ветра (м/сек), июль | 15 3,5 | 13 3,4 | 10 2,8 | 8 2,7 | 10 3,6 | 21 4,2 | 12 3,6 | 11 3,2 | 33 |

1.4. Существующее функциональное зонирование

На территории Вассинского сельского поселения расположено семь населённых пунктов: с. Пойменное, с. Вассино, п. Кадниха, п. Каменная Гора, п. Марай, п. Правый Курундус и п. Пятилетка. Центральным поселком является с. Пойменное.

Согласно проекта «Схема территориального планирования Тогучинского района НСО» по функциональному назначению земли в существующих границах сельсовета подразделяются на четыре категории земель:

- Земли сельскохозяйственного назначения;

- Земли населенных пунктов;

- Земли лесного фонда;

- Прочие земли.

Схема земель различных категорий Тогучинского района.

с. Пойменное

Основной производственной территорией села является комплексная площадка в составе: машинный двор (автогараж, хранение техники), ферма КРС, конеферма, зерноток, складская территория, автозаправка. Все площадки является действующими и перспективными.

Санитарно-защитные зоны от производственных площадок выдержаны.

Рядом с РЭС расположена угольная котельная, отапливающая все общественные здания несколько секционных домов.

В селе есть школа на 300 мест (обучается 232 учащихся), детский сад на 31 место (посещает – 39 детей), культурно - досуговое учреждение – МКУК Вассинский КДЦ со зрительным залом на 200 мест, Политотдельская сельская библиотека (объем фонда составляет 7771 томов), медицинское учреждение - Вассинская участковая больница со стационаром на 80 коек,

По данным районного архива: «В 1930 году в с. Вассино Вассинского района открывается районная больница на 25 коек, работают три врача».

В настоящее время свалка расположена на северо-восточной окраине села (санитарные нормы не соблюдены).

Действующий скотомогильник расположен между с. Пойменное и п. Каменная Гора, за рекой Изылы, на расстоянии 1000 м и 600 м соответственно от селитебной территории населенных пунктов.

Действующее кладбище расположено на расстоянии 800 м от села в юго-западном направлении.

По территории села проходит ЛЭП - 35, ЛЭП -10  от них установлен коридор не занятый постройками.

Проблем с подтоплением паводковыми водами в пойме реки Изылы не наблюдалось.

с. Вассино

Действующий животноводческий комплекс расположен на стрелке р. Изылы и р. Курундус. Санитарные нормы относительно охранной зоны рек нарушено.

Кроме этого в селе функционируют: зерноток со складами, автозаправка, ремонтные мастерские, гараж, склады.

Санитарно-защитные зоны от площадок частично перекрывают жилые территории.

С северо-западной стороны села разместилась вышка сотовой связи «Мегафон», отведена территория под строительство вышки сотовой связи «Теле2» в северной части производственной зоны (мастерские, гараж, склады).

С юга от зернотока расположены карьеры месторождения щебня (не разраб.).

Кладбище расположено с юго-западной стороны населенного пункта, на залесенной территории.

Свалка ТБО и скотомогильник единые с с. Пойменное и п. Каменная Гора.

По территории села проходит ЛЭП - 10, от нее установлен коридор не занятый постройками.

Из объектов культурно-бытового назначения в поселке имеется: ФАП, библиотека с объемом фонда 6552 единицы томов.

п. Каменная Гора

Основной производственной территорией села является действующая комплексная площадка фермы КРС. Производство перспективное, развивающееся.

Санитарно-защитные зоны от производственных площадок выдержаны.

Кладбище расположено с восточной стороны населенного пункта, на залесенной территории.

Свалка ТБО и скотомогильник единые с с. Пойменное и п. Каменная Гора.

Из объектов культурно-бытового назначения в поселке имеются: ФАП, дошкольная группа из 19 детей и клуб со зрительным залом на 60 мест.

По территории села проходит ЛЭП - 35, ЛЭП -10  от них установлен коридор не занятый постройками.

п. Кадниха

Поселок Кадниха расположен в восьми километрах западнее с. Вассино.

Из действующих производственных объектов здесь имеется частная пилорама. Животноводческий комплекс не действует, корпуса находятся в разрушенном состоянии.

Свалки и скотомогильника нет.

Действующее кладбище находится с юго-восточной стороны поселка на расстоянии 400 м от жилой застройки.

Из объектов культурно-бытового назначения в поселке имеются: ФАП и магазин.

По территории села проходит ЛЭП - 10, от нее установлен коридор не занятый постройками.

п. Марай, п. Правый Курундус

Животноводческий комплекс и гараж,  расположенные между населенными пунктами, – не действуют.

Свалка и скотомогильник отсутствуют.

Действующее кладбище находится с западной стороны поселка Марай на расстоянии 1200 м. от жилой застройки.

Не действующее кладбище находится с северо-восточной стороны поселка Правый Курундус на расстоянии 1000 м. от жилой застройки.

Из объектов культурно-бытового назначения в поселке имеется ФАП.

По территории села проходит ЛЭП - 10, от нее установлен коридор не занятый постройками.

п. Пятилетка

Основной производственной территорией поселка является действующая комплексная площадка фермы КРС, гаражи (северная сторона), зерноток, склады (южная сторона). Производство перспективное, развивающееся.

Санитарно-защитные зоны от производственных площадок выдержаны.

Действующее кладбище находится с южной стороны поселка на расстоянии 500 м. от жилой застройки.

Свалка ТБО и скотомогильник единые с с. Пойменное и п. Каменная Гора.

Из объектов культурно-бытового назначения в поселке имеется: ФАП, дошкольная группа на 20 детей.

По территории села проходит ЛЭП - 10, от нее установлен коридор не занятый постройками.

Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, зон с особыми условиями использования, территорий объектов культурного значения,

(с. Пойменное, с. Вассино, п. Каменная Гора, п. Марай, п. Правый Курундус, п. Пятилетка, п. Кадниха).

1.5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

К основным факторам, способствующим возникновению чрезвычайных ситуаций  техногенного характера, относятся:

накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации  природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т. д.);

отсутствие современных систем управления опасными процессами;

неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления  возможных отказов и разрушений (например, труб);

нарушение производственной и технологической дисциплины;

недостаток квалифицированных кадров.

Крупные лесные массивы, занимающие значительную  территорию сельского поселения, а также болота, расположенные в некоторых местах, в засушливое лето могут стать источником пожара.

Сильные морозы, резкие температурные перепады, сильные  ветры (порывы до 20 м/сек.) могут быть причинами чрезвычайных ситуаций  природного характера или спровоцировать развитие чрезвычайной ситуации с тяжелыми последствиями  в системе жизнеобеспечения населенных пунктов района.

Причинами чрезвычайных  ситуаций социально-экологического   характера   являются:

1) хранилища запрещённых ядохимикатов  с истёкшими сроками хранения  и скотомогильники животных, павших от эпизоотий сибирской язвы;

2) территории распространения клещевого энцефалита;

3) террористические акты на объектах массового пребывания людей, а  также на объектах жизнеобеспечения, топливно-энергетического комплекса, на автомобильном и железнодорожном мостах.

На территории Вассинского сельского поселения отсутствуют магистральные трубопроводы, которые относятся к взрыво- и пожароопасным объектам и является техногенным фактором возможного возникновения чрезвычайных ситуаций.

1.6. Перечень проектных решений, подлежащих согласованию

(по ст. 25 Градостроительного кодекса РФ)

1. Проект  генерального плана подлежит согласованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если предложения, содержащиеся в таком проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации планируемых границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, границ земель обороны и безопасности, границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения. Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства  местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках.

2. Проект  генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находятся поселение,  в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации планируемых границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения, границ земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения. Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации.

3. Проект  генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами  местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением,  подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

4. Проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления муниципального района, в границах которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме территориального планирования муниципального района положений о территориальном планировании. Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории такого муниципального района.

5. Иные вопросы, кроме указанных в частях 1-4 настоящей статьи вопросов, не могут рассматриваться при согласовании проекта генерального плана.

6. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, направляет представленный на согласование проект генерального плана на государственную экспертизу, осуществляемую в порядке, предусмотренном статьей 29 Градостроительного кодекса.

7. Срок согласования проекта генерального плана составляет три месяца со дня направления главой поселения на согласование проекта генерального плана в

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, высший исполнительный

орган государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится поселение, органы местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, а также в органы местного самоуправления муниципального района, в границах которого находится поселение (в случае подготовки проекта генерального плана поселения).

8. В случае не поступления в установленный срок главе поселения заключений на проект генерального плана от указанных в части 7 настоящей статьи органов данный проект считается согласованным с такими органами.

9. Заключения на проект генерального плана могут содержать положения о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием причин такого решения. В случае поступления от одного или нескольких указанных в части 7 настоящей статьи органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генерального плана с обоснованием принятого решения, глава местной администрации поселения в течение тридцати дней со дня истечения установленного срока согласования проекта генерального плана принимает решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не может превышать три месяца.

10. По результатам работы согласительная комиссия представляет
главе местной администрации поселения:

1) документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утверждения проект генерального плана с внесенными в него изменениями;

2) материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) по несогласованным вопросам.

11.Указанные в части 10 настоящей статьи документы и материалы могут содержать:

предложения об исключении из проекта генерального плана материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте (схеме) в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования);

план согласования указанных в пункте 1 настоящей части вопросов после утверждения генерального плана путем подготовки предложений о внесении в такой генеральный план соответствующих изменений.

12. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, глава местной администрации поселения вправе принять решение о направлении согласованного или не согласованного в определенной части проекта генерального плана в представительный орган местного самоуправления поселения об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

2. Технико-экономические основы развития сельского поселения

2.1. Общие сведения, географическое положение

и планировка территории

Данный раздел проекта выполнен на основании проведенного анализа экономического развития Вассинского сельского поселения и в соответствие с техническим заданием на разработку генерального плана.

Цели данного проекта:

1. Создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

2. Создание основы для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития населенного пункта; определение зон инвестиционного развития.

При разработке раздела была использована информация, предоставленная администрацией Вассинского сельского совета.

Вассинское муниципальное образование входит в Тогучинский район и Новосибирскую групповую систему расселения и расположено в юго-восточной части области на расстоянии 140 км. от областного центра г.Новосибирска, в 30 км от районного центра Тогучин и в 30 км. от ближайшей железнодорожной станции. Связь с .г.Новосибирск осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Протяженность поселения с севера на юг составляет 25 км., с запада на восток – 16 км.

На его территории расположено 7 населенных пунктов. Село Пойменное – центр Вассинского муниципального образования. Кроме самого села в муниципальное образование входят с.Вассино, п.Кандиха, п.Каменная Гора, п. Марай, п. Правый Курундус и п.Пятилетка.

Численность населения на начало 2012г. составляла 2233 человека. Численность трудовых ресурсов в 2012г. - 1266 человека, из них 742 были заняты в экономике. За пределами муниципального образования трудится 13,9% от населения, занятого в экономике. Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство.

# Общая площадь земель в границах муниципального образования – 39298 га. Земли сельскохозяйственных угодий 93,8%. Земли лесного фонда составляли 1916 га. Предусматриваются некоторые изменения в земельном фонде, что связано с жилищным строительством и учреждениями обслуживания. В целом эффективность использования земельного фонда на расчетный срок возрастет. Баланс земельных ресурсов приведен в таблице № 2.1.

Таблица  № 2.1

Баланс земельных ресурсов сельского поселения

| № п.п. | Наименование территорий | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в границах поселения всего, га | 39298 | 100,0 |
| 1. | Земли сельскохозяйственных угодий всего, га | 36868 | 93,8 |
|  | в том числе пашни, га | 22700 |  |
| 2. | Земли населенных пунктов всего, га | 500 | 1,3 |
| 3. | Земли лесного фонда всего, га | 1916 | 4,9 |
| 4 | Прочие земли | 14 | 0,04 |

2.2. Наименование отраслей, их настоящее

и перспективное развитие

Сельское хозяйство

На территории поселения функционируют предприятия сельского хозяйства, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, связи.

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство, которое представлено предприятиями ЗАО «Политотдельское», ОАО «Вассино», крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами населения. Сельское хозяйство играет существенную роль в экономике поселения, от его развития зависит наполненность бюджета и решение многих социальных проблем Вассинского сельского совета.

Динамично развивается предприятие ЗАО «Политотдельское», которое является одним из лидеров района по производству сельскохозяйственной продукции. Основным видом хозяйственной деятельности его являются растениеводство и животноводство. Посевные площади под зерновыми культурами составляли в 2011г. 4750га, валовой сбор зерновых – 11132 тонны. Реализовано зерна в 2011г. 2229,6тонн, прибыль от реализации – составила 2641тыс.руб.

В хозяйстве имеется 3 фермы крупного рогатого скота на 3480 голов, в 2011г. производство молока составило 5926,9 тонны, из них реализовано 5189,7 тонн. Прибыль от реализации молока составила 30542тыс.руб. Реализовано мяса в 2011г. 4185 тонн. На предприятии имеется парк сельскохозяйственной техники – 70 тракторов, 32 автомобиля. В хозяйстве функционируют столярный цех, пилорама, зерносушильный комплекс, хлебопекарня. Объем реализации сельскохозяйственной продукции в действующих ценах 2011г. составил 128451тыс.руб., из них 108689тыс.руб. продукция животноводства, 17465тыс.руб. продукция растениеводства. Численность работающих на предприятии 357 человек.

Успешно развиваются предприятия ОАО «Вассино», основным видом деятельности которого являются выращивание зерновых, кормовых культур и животноводство.

Посевные площади под зерновыми культурами составляли в 2011г. 4136га, валовой сбор зерновых – 6717,4 тонн. Реализовано зерна в 2011г. 6259,8тонны, прибыль от реализации – составила 12291тыс.руб.

В хозяйстве имеется ферма крупного рогатого скота на 167 голов. Реализовано мяса в 2011г. 50 тонн. На предприятии имеется парк сельскохозяйственной техники – 20 тракторов, 15 автомобилей. В хозяйстве функционируют мастерские по ремонту сельскохозяйственной техники, зерносушильный комплекс, мельница. Объем реализации сельскохозяйственной продукции в действующих ценах 2011г. составил 35771тыс.руб., из них 141тыс.руб. продукция животноводства, 34378тыс.руб. продукция растениеводства. Численность работающих на предприятии 42 человека.

В поселении имеется высокий потенциал развития сельскохозяйственного производства. Полное и рациональное использование земель способно обеспечить устойчивое развитие поселения, более полную занятость трудоспособного населения, повышение уровня и качества жизни.

Общая площадь земель, используемая предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции на начало 2012 года составила 36868 га. (табл. № 2.2). Более 62% земель сельскохозяйственного назначения принадлежит сельскохозяйственным предприятиям.

Таблица № 2.2

Перечень сельскохозяйственных угодий

| Показатели | Все категории хозяйств | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сельскохозяйственные предприятия | крестьянско-фермерские хозяйства | личные подсобные хозяйства | прочие |
| Сельскохозяйственные угодья, тыс.га | 36868 | 23044 | 2513 | 4401 | 6910 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| пашня | 22563 | 15554 | 2224 | 1057 | 3728 |
| залежи | 2400 |  |  |  | 2400 |
| сенокосы | 2819 | 323 | 166 | 2030 | 300 |
| пастбища | 5197 | 3332 | 69 | 1314 | 482 |
| многолетние насаждения | 3810 | 3756 | 54 |  |  |
| под строения | 79 | 79 |  |  |  |

В поселении функционируют два крестьянско-фермерских хозяйства, развиваются личные подсобные хозяйства населения (743 хозяйства). В них 557 голов крупного рогатого скота, 556 голов свиней, овец и коз 380. Поголовье скота в личных хозяйствах населения снижается из-за сложности в заготовке кормов, фуража.

Промышленность

Промышленных предприятиях на территории Вассинского сельского совета нет. Имеются подготовленные площадки для промышленного развития.

Наличие сырьевой базы (зерно, мясо, молоко) обуславливает развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Выявленное на территории поселения месторождение тугоплавких глин (93 тыс.тонн) является надежной базой для производства облицовочных плит и гончарных изделий. Наличие лесных массивов предопределяет развитие предприятий по производству строительных материалов. На территории имеются запасы древесины в объеме 500 тыс.м.куб. Проектом предусмотрены территориальные и трудовые ресурсы для развития этих предприятий.

Все это позволит создать дополнительно рабочие места (около 90) и будет являться источником поступления налогов в бюджет.

Транспорт и связь

Транспортные услуги населению оказывают районное транспортное предприятие г.Тогучина и индивидуальные предприниматели. Грузовые перевозки осуществляет в основном акционерные общества. Перевозки грузов выросли в 2011г. на 116% по сравнению с 2008г., что связано с увеличением объема работ и строительством в поселении. Протяженность автомобильных дорог общего пользования Вассинского сельсовета составляет 69,54 км, в том числе с твердым покрытием 32,1 км.

Услуги почтовой связи оказывает Тогучинский почтамт ОСП УФПС НСО – филиала ФГУП «Почта России». В поселении функционирует 2 отделение почтовой связи (с.Пойменная, с.Вассино). Основная телекоммуникационная сеть поселения – телефонная сеть общего пользования поддерживается структурным подразделением Тогучинского центра телекоммуникаций Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Системой общедоступного пользования также является сотовая связь. Наиболее динамичное развитие инфраструктуры мобильной связи в поселении обеспечивают операторы сотовой  связи – компании «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

Малое предпринимательство

По состоянию на 01.01.2012 года на территории поселения зарегистрировано 15 индивидуальных предприятий. Удельный вес их к общему числу предприятий, зарегистрированных на территории поселения, составляет около 50%. Основными видами деятельности индивидуальных предприятий являются производство сельскохозяйственной продукции, торговля.

Перечень предприятий Вассинского муниципального образования приведен в таблице № 2. 3 .

Таблица № 2. 3

Перечень предприятий муниципального образования

| №. п.п | Наименование предприятия | Численность--работающих, чел. | Отраслевая специализация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ЗАО «Политотдельское» | 357 | Растениеводство, животноводство |
|  | ОАО «Вассино» | 42 | Растениеводство, животноводство |
|  | Крестьянско-фермерское хозяйство | 5 | Растениеводство, животноводство |
|  | Крестьянско-фермерское хозяйство | 6 | Растениеводство, животноводство |
|  | Пилорама | 2 |  |
|  | Новое строительство |  |  |
|  | Животноводческий комплекс на 400-700 голов КРС | 100 | Животноводство |
|  | Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции | 40 | Переработка сельскохозяйственной продукции |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства | 30 | Растениеводство, животноводство |
|  | Предприятия по производству строительных материалов | 25 | Производство строительных материалов |
|  | Предприятие по производству гончарных изделий и облицовочных плит | 20 | Производство гончарных изделий |

Обслуживающая отрасль

В обслуживающую отрасль отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Здравоохранение.

Система здравоохранения Вассинского сельсовета представлена 5 учреждениями: Вассинская участковая больница на 12 коек в с.Пойменное, 5 фельдшерско-акушерских пунктов в с.Вассино, п.Каменная Гора, п.Правый Курундус , п.Пятилетка, п.Кадниха В данных медицинских учреждениях занято 26 человек.

Образование.

На территории сельского поселения действует одна общеобразовательная школа на 300 мест (количество обучающихся на 01.01.2012 г. составляет 232 человека) и три детских сада вместимостью 66 мест (с.Пойменное, п.Каменная Гора, п.Пятилетка). Фактически посещают 58 детей. Численность работающих в сфере образования составляет 34 человека (на 01.01.2012).

Для обеспечения равных возможностей обучения для детей из малых сел организован бесплатный подвоз учащихся к школе, в школе работает 4 группа продленного дня, которые посещает 50 учеников.

К проблемам в сфере образования можно отнести неудовлетворительное материальное снабжение школ, необходимость капитального ремонта учреждений, приобретения современной техники и оборудования, отсутствие притока молодых специалистов.

Культура.

Учреждения культуры района являются центрами досуга, информации, развития народного и художественного творчества, эстетического и нравственного воспитания населения.

Система учреждений культуры сельского поселения включает сельский Дом культуры с залом на 200 мест в с.Пойменное, два сельских клуба с залом на 60 мест каждый (п.Пятилетка, п.Каменная Гора) и 2 библиотеки на 14,3 тыс. книг. Для поддержания зданий сельских клубов в надлежащем состоянии был проведен капитальный ремонт Дома культуры и текущий ремонт клубов.

Физкультура и спорт.

В сельском поселении  действует  1 спортивный зал в МБОУ Пойменнаяя СОШ (300 кв.м.), 1 спортивная площадка при школе. К проблемам в сфере физической культуры и спорта можно отнести недостаточное количество общедоступной социальной инфраструктуры, практически не обновляется материально – техническая база учреждений.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное муниципальное унитарное предприятие «Вассинское», которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей  за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости  от потребления услуг, наличия льгот и субсидий. Также жилищно-коммунальные услуги оказывают предприятия и организации, имеющие структурные подразделения жилищно-коммунального хозяйства.

На  территории поселения работают 2 котельные, установленной мощностью 1,6 МВт, из них 1 находится в муниципальной собственности. Протяженность  тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 4 км, водопровода 26,7_ км. Одна из самых актуальных проблем  для коммунального хозяйства – износ водопровода, тепловых сетей, котельной, которые требуют капитального ремонта. В 2010 году произведен капитальный ремонт теплотрассы в селе Пойменное на сумму более 4 млн. рублей протяженностью 3,2 км.

Торговля и бытовое обслуживание.

По состоянию на 01.10.2010 года в поселении зарегистрировано 13  частных торговых предприятий. В последние годы в формировании оборота розничной торговли наблюдается положительная динамика. Оборот розничной торговли достиг в 2011 году более 20 млн. рублей Бытовые услуги на территории поселения не оказываются. Численность работающих в учреждениях торговли составляет 28 человек.

Вассинское муниципальное образование имеет все условия для развития: благоприятные природные условия и ресурсы, наличие лесных массивов, развитую транспортную инфраструктуру, наличие трудовых и территориальных ресурсов. Все эти условия служат гарантией дальнейшего развития муниципального образования и позволят обеспечить формирование перспективных направлений экономики (сельскохозяйственной отрасли, деревообрабатывающей, строительных материалов и перерабатывающей промышленности). Прогноз развития сельского хозяйства поселения учитывает сложившуюся ситуацию в отрасли, перспективы социально-экономического развития, основные положения областных и местных целевых программ. В перспективе можно прогнозировать устойчивый рост сельскохозяйственного производства

Этому способствует наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития отрасли. Более эффективное использование земель (пашни, пастбищ, сенокосов) позволит получить высокие урожаи и создать прочную кормовую базу. Наличие естественных пастбищ и сенокосов предопределяют развитие животноводства (молочно-мясного, племенного).

Стратегической задачей развития растениеводства на перспективу станет совершенствование структуры посевных площадей, увеличение продуктивности пашни. Для этого необходимо:

- увеличение площади посевов зерновых культур;

- увеличение производства зерновых культур;

- улучшение качества семян;

- повышение уровня технического оснащения сельскохозяйственных работ;

- строительство и расширение зерносушильного хозяйства.

В животноводстве основное внимание будет направлено на решение следующих задач:

- увеличение объемов производства и улучшение качества кормов;

- развитие племенной базы;

- строительство и реконструкция животноводческих ферм;

- создание комплексов животноводческих предприятий с непрерывным технологическим циклом от производства до переработки и реализации.

В планах администрации района и сельского поселения дальнейшая поддержка и развитие личных подсобных хозяйств населения и крестьянско-фермерских хозяйств, что позволит увеличить производство валовой продукции, повысить материальное благосостояние и качества жизни населения. Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения является одной из приоритетных целевых задач развития сельского хозяйства поселения, поскольку семейное сельскохозяйственное производство является основным занятиям жителей села. Одной из основных функций личного подсобного хозяйства является сохранение села для устойчивого развития сельских территорий, сохранения сельского уклада жизни, как стратегической задачи социально-экономического развития АПК Тогучинского района. Наличие большого числа личных подсобных хозяйств  требует развития сети заготовительных пунктов. Создание сети заготовительных пунктов является приоритетным направлением развития уже в течение длительного времени. Содействие в организации закупа продукции, произведенной на личных подворьях, обеспечит увеличение поголовья скота и птицы, и в целом, повышение уровня доходов населения.

Проектом предусмотрены территориальные и трудовые ресурсы для развития сельскохозяйственной отрасли. Увеличение выпуска продукции животноводства будет связано с повышением объема производства сельскохозяйственной продукции ЗАО «Политотдельское» и ООО «Вассино». Согласно комплексного Плана экономического развития Тогучинского района, проектом предусматривается строительство животноводческого комплекса в ЗАО «Политодельское» не менее 400 голов коров. Дальнейшее развитие получат крестьянско-фермерские хозяйства.

На первом этапе освоения проекта предлагается создание семейных мини-ферм, улучшение технологии в животноводстве, оптимизация породного состава сельскохозяйственных животных. В дальнейшем необходимо объединение животноводческих предприятий в комплексы с непрерывным технологическим циклом от производства до переработки и реализации продукции.

В связи с тем, что освоенность территории поселения по сельскохозяйственному производству находится на достаточно высоком уровне, дальнейшее развитие его в значительной степени будет зависеть от уровня интенсивности использования имеющихся ресурсов и реализации областных, районных и местных целевых программ.

Наличие природных ресурсов, залежей глин и богатых лесных угодий создают предпосылки для развития производства строительных материалов и деревообрабатывающих предприятий. Развитие сельского хозяйства муниципального образования в перспективе определяет необходимость организации предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Это будет важнейшим направлением развития агропромышленного сектора экономики. Организация перерабатывающих производств позволит повысить рентабельность сельскохозяйственного производства и решить проблему занятости населения.

Для устойчивого развития муниципального образования необходимо развитие малого предпринимательства, создающего дополнительно рабочие места и обеспечивающего постоянный доход как населению, так местному бюджету. С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться преимущественно в сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте. Целесообразна организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Вне производственной сферы малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг. Выявление приоритетов инвестиционного развития носит прогнозный характер. Хозяйственный профиль муниципального образования будет определяться фактическим инвестициями.

2.3. Население и трудовые ресурсы

Численность населения на 01.01.2012г. в МО Вассинское составляла 2233 человека (3,3% от населения района). Динамика демографических показателей приведена в таблице № 2.4, № 2.5 и на рисунках 1,2.

Таблица №2.4

Динамика численности населения

|  | Количество усадеб, ед. | Численность постоянного населения, чел. |  |  |  | Темп прироста, % | Среднегодовой темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселений |  | на 01.01.2009г | на 01.01. 2010г | на 01.01. 2011г | на 01.01. 2012г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вассинское МО | 826 | 2132 | 2190 | 2208 | 2233 | 4,7 | 1,2 |
| с.Пойменное | 271 | 693 | 714 | 738 | 741 | 6,9 | 1,7 |
| с.Вассино | 231 | 557 | 586 | 594 | 601 | 7,9 | 2,0 |
| п.Кадниха | 70 | 142 | 144 | 140 | 142 | 0 | 0 |
| п.Каменная Гора | 118 | 349 | 355 | 354 | 358 | 2,6 | 0,6 |
| п.Марай | 26 | 85 | 94 | 91 | 96 | 12,9 | 3,2 |
| п.Правый Курундусс | 19 | 23 | 26 | 22 | 22 | -4,4 | -1,1 |
| п.Пятилетка | 91 | 283 | 271 | 269 | 273 | -3,5 | -0,9 |

В целом динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития области. За период 2008-2011 годы численность населения Вассинского сельского совета увеличилась на 101 человека за счет  миграционного прироста.

Таблица № 2.5

Динамика демографических показателей

| № п.п. |  | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  | Среднегодовой показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 | 2011 | человек | % к населению |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Численность населения на конец года, чел. | 2132 | 2132 | 2190 |  | 2208 | 2233 | 2179 | 100,0 |
| 2. |  | Число родившихся | 29 | 29 | 40 |  | 40 | 40 | 36 | 1,6 |
| 3. | Число родившихся на 1000 населения |  | 13,6 | 13,6 |  | 18,5 | 18,2 | 18,0 |  |  |
| 4. | Число умерших |  | 30 | 30 |  | 32 | 29 | 29 | 30 | 1,4 |
| 5. | Число умерших на 1000 населения |  | 14,1 | 14,1 |  | 14,8 | 13,2 | 13,1 |  |  |
| 6. | Естественный прирост (+,-) |  | -1 | -1 |  | 8 | 11 | 11 | 6 | 0,2 |
| 7. | Естественный прирост на 1000 населения |  | -0,5 | -0,5 |  | 3,7 | 5,0 | 4,9 |  |  |
| 8. | Число прибывших, чел. |  | 117 | 117 |  | 149 | 216 | 216 | 163 | 7,5 |
| 9. | Число убывших, чел. |  | 107 | 107 |  | 99 | 221 | 221 | 151 | 6,9 |
| 10. | Миграционный прирост (+,-) |  | 10 | 10 |  | 50 | -5 | -5 | 12 | 0,6 |
| 11. | Миграционный оборот, чел. |  | 224 | 224 |  | 248 | 437 | 437 |  |  |

Демографическая ситуация в МО Вассинское, как и в Новосибирской области в целом характеризуется в период с 2009г. положительной тенденцией естественного прироста населения. Одной из причин этого процесса является превышение числа родившихся над числом умерших, так как в последние годы наблюдается увеличение уровня рождаемости.

Что касается показателей смертности, то в последние годы рассматриваемого периода, после 2009г., когда регистрировался наибольший показатель смертности (14,8 на 1000 населения), имело место некоторое снижение показателя.

Такое соотношение показателей рождаемости и смертности определило динамику общего показателя естественного движения населения. Так, в начале рассматриваемого периода (2007 – 2009гг), когда имели место высокие показатели смертности, наблюдались так же неблагоприятные тенденции в динамике естественного прироста. К концу периода при более высоких показателях рождаемости отмечаются положительные тенденции показателей естественного движения населения.

Рис. 1. Естественное движение населения

Показатели механического движения населения (миграции) в муниципальном образовании выше, чем в целом по Тогучинскому району и Новосибирской области. Миграция отличается значительными масштабами, разнообразием и является одним из индикаторов социально-экономического благосостояния общества.

Рис.2 Механическое движение населения

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения.

Удельный вес основных половозрастных групп в структуре населения в целом по муниципальному образованию  (табл. № 2.6, № 2.7, рис. 3 ) характеризуется следующими показателями, в % от общей численности населения:

- в возрасте моложе трудоспособного           19,6

- в трудоспособном возрасте                          55,6

- в возрасте старше трудоспособного            24,8

Таблица № 2.6

Возрастная структура населения

| №п.п | Возрастные группы | На 01.01.2011г. |  | На 01.01.2012г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Моложе трудоспособного возраста, в том числе: | 437 | 19,8 | 437 | 19,6 |
|  | -мужчины | 227 | 10,3 | 227 | 10,2 |
|  | -женщины | 210 | 9,5 | 210 | 9,4 |
|  | 0-6 лет | 160 | 7,2 | 160 | 7,2 |
|  | 7-15 лет | 277 | 12,6 | 277 | 12,4 |
| 2. | Трудоспособное население | 1242 | 56,2 | 1242 | 55,6 |
|  | -мужчин | 590 | 26,7 | 590 | 26,4 |
|  | -женщин | 632 | 29,5 | 652 | 29,2 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 529 | 24,0 | 554 | 24,8 |
|  | -мужчины старше 60 лет | 228 | 10,3 | 279 | 12,5 |
|  | -женщины старше 55 лет | 301 | 13,7 | 275 | 12,3 |
|  | Всего: | 2208 | 100,0 | 2233 | 100,0 |

Таблица № 2.7

Численность мужчин и женщин на начало года

| № п.п. | Население | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | Все население, чел. в том числе: мужчины женщины | 2132 1052 1080 | 2132 1045 1087 | 2190 1071 1119 | 2208 1081 1127 | 2233 1096 1137 |
| 2. | Удельный вес в общей численности населения, %, | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | мужчины | 49,3 | 49,0 | 48,9 | 49,0 | 49,1 |
|  | женщины | 50,7 | 51,0 | 51,1 | 51,0 | 50,9 |

Рис.3. Структура населения по отношению к трудоспособному возрасту

В возрастной структуре населения:

- преобладают в общей численности населения лица трудоспособного возраста;

- увеличение в последние годы числа лиц старше трудоспособного возраста.

Из 2233 человек, проживающих в поселениях 437 – это дети в возрасте до 15 лет, 554 – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составляло 1242 человек.

Удельный вес трудовых ресурсов на начало 2012 года составлял 56,7% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях, учреждениях всех форм собственности занято 742 человек, из них за пределами муниципального образования работает 103 человека.

На предприятиях муниципального образования занято 639 человек, в личных подсобных хозяйствах – 206 человек.

Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства – 60 человек.

Баланс трудовых ресурсов приведен в таблице № 2.8

Таблица № 2.8

Баланс трудовых ресурсов

| № п\п | Показатели | Исходный 2012год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % к населению |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трудовые ресурсы, всего: | 1266 | 56,7 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте | 1242 | 55,6 |
|  | - работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста) | 25 | 1,1 |
| 1. | Занято в экономике, в том числе | 742 | 33,2 |
|  | А. На территории муниципального образования | 639 | 28,6 |
|  | а) в градообразующих отраслях – | 505 | 22,6 |
|  | - промышленность | - | - |
|  | - сельское хозяйство | 410 | 18,4 |
|  | - транспорт, связь | 10 | 0,4 |
|  | - строительство | - | - |
|  | - органы управления | 10 | 0,4 |
|  | - материально-техническое снабжение, торгово-закупочные предприятия | - | - |
|  | - прочие | 75 | 3,4 |
|  | б) в обслуживающих отраслях | 134 | 6,0 |
|  | Б. За пределами муниципального образования | 103 | 4,6 |
| 2. | Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 60 | 2,7 |
| 3. | Численность занятых в домашнем и личном подсобном хозяйствах в трудоспособном возрасте | 206 | 9,2 |
| 4. | Лица в трудоспособном возрасте, незанятые трудовой деятельностью и учебой | 234 | 10,5 |
| 5. | Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | 24 | 1,1 |
|  | Население | 2233 | 100,0 |

2.4. Прогноз перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена на основе оценки возрастной структуры и занятости населения по отраслям, ожидаемого их изменения на расчетный срок и первую очередь. При определении численности основных возрастных групп, а так же абсолютной и относительной величины трудовой части населения использованы данные администрации района.

Прогноз численности населения сельского поселения учитывает сложившуюся демографическую ситуацию, перспективы социально-экономического развития поселения, основные положения федеральных, областных и местных целевых программ.

На прогнозируемую численность населения оказывают влияние следующие факторы:

- улучшение демографической ситуации;

- высокий уровень освоенности территории по сельскохозяйственному производству;

- высокий природный потенциал;

- территориальные ресурсы;

- трудовые ресурсы

В настоящее время естественное движение имеет положительную динамику и на первую очередь, вероятно, такая динамика естественного движения  сохранится, хотя на ближайшие 10 лет не следует рассчитывать на превышение показателей рождаемости над показателями смертности. Что касается более отдаленной перспективы, то, ориентируясь на имеющиеся прогнозы динамики естественного движения населения Новосибирской области, можно прогнозировать на период расчетного срока превышение рождаемости над смертностью.

Труднее определить общий объем механического прироста населения. Поэтому, его прогноз носит ориентировочный характер, степень его реализации будет зависеть, в основном, от организационных мероприятий, в первую очередь от предоставляемых мест приложения труда и от количества выделяемых земельных участков под жилищное строительство.

На перспективу возможно так же,  в случае успешного решения федеральных и региональных социальных программ, некоторое улучшение демографической ситуации в направлении оптимизации показателей естественного движения населения, что скажется на темпах роста населения.

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать небольшой рост численности населения.

Учитывая тенденции социально-экономических преобразований в Новосибирской области и Тогучинском районе, ожидаемая величина численности населения муниципального образования Вассинское принята:

- на I-ю очередь -        2300 человек;

- на расчетный срок -  2400 человек.

Прогноз возрастной структуры населения по этапам освоения приведен в таблице № 2.9 и на рисунке 4.

Таблица № 2.9

Возрастная структура населения

| №п.п | Возрастные группы | На 01.01.2012г. |  |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Моложе трудоспособного возраста, в том числе: | 437 | 19,6 |  | 455 | 19,8 | 480 | 20,0 |
|  | -мужчины | 227 | 10,2 |  | 237 | 10,3 | 247 | 10,3 |
|  | -женщины | 210 | 9,4 |  | 218 | 9,5 | 233 | 9,7 |
|  | 0-6 лет | 160 | 7,2 | 170 |  | 7,4 | 180 | 7,5 |
|  | 7-15 лет | 277 | 12,4 | 285 |  | 12,4 | 300 | 12,5 |
| 2. | Трудоспособное население | 1242 | 55,6 | 1272 |  | 55,3 | 1320 | 55,0 |
|  | -мужчин | 590 | 26,4 | 605 |  | 26,3 | 630 | 26,2 |
|  | -женщин | 652 | 29,2 | 667 |  | 29,0 | 690 | 28,8 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 554 | 24,8 | 573 |  | 24,9 | 600 | 25,0 |
|  | -мужчины старше 60 лет | 279 | 12,5 | 285 |  | 12,4 | 297 | 12,4 |
|  | -женщины старше 55 лет | 275 | 12,3 | 288 |  | 12,5 | 303 | 12,6 |
|  | Всего: | 2233 | 100,0 | 2300 |  | 100,0 | 2400 | 100,0 |

В соответствие с прогнозом возрастная структура населения претерпит незначительные изменения, несколько уменьшится доля населения в трудоспособном возрасте за счет негативных демографических последствий конца 80х и начала 90х годов, увеличится доля детей до 15 лет, а так же возрастная группа населения старше трудоспособного возраста с 24,8 до 25,0%.

Рис. 4. Возрастная структура населения

Главными стратегическими целями и задачами оптимизации занятости населения на ближайшую и долгосрочную перспективу следует считать:

- сохранение и поддержание уровня (объективно возможного) трудового потенциала сельского поселения;

- обеспечение относительно высокого и стабильного уровня занятости населения, относительно низкого уровня безработицы;

- обеспечение стабильно благоприятной ситуации на рынке труда;

- преодоление структурной безработицы, достижение сбалансированности в профессиональной структуре предлагаемых на рынке труда рабочих мест и в профессиональной структуре безработного населения.

В основу оценки трудовых ресурсов положены расчеты прогнозной численности населения муниципального образования в трудоспособном возрасте. Расчеты произведены в соответствии с прогнозируемой возрастной структурой населения Новосибирской области и с учетом возрастной структуры населения муниципального образования.

В оценке трудового потенциала на перспективу учтены основные приоритеты государственной демографической политики на ближайшее десятилетие, ориентированные на преломление негативных демографических тенденций.

Таким образом, численность трудовых ресурсов по этапам реализации проекта будет находиться в пределах 56,4 – 56,9% от численности прогнозируемого населении. Большая часть трудовых ресурсов будет занята в основной отрасли экономике - сельскохозяйственном производстве. Возрастет так же занятость населения в обслуживающих отраслях - здравоохранении, образовании, культуре, торговле. На первую очередь численность, занятых в экономике составит 862 человека и на расчетный срок достигнет 970человек

Данные, характеризующие проектный баланс трудовых ресурсов, ориентировочный расчет на первую очередь и расчетный срок, а также занятость населения по отраслям, приведены в таблице № 2.10.

Таблица № 2.10

Баланс трудовых ресурсов и занятость населения по отраслям

| № п\п | Показатели | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % к населению | человек | % к населению |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Трудовые ресурсы, всего: | 1297 | 56,4 | 1365 | 56,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте | 1272 | 55,3 | 1320 | 55,0 |
|  | - работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста) | 25 | 1,1 | 45 | 1,8 |
| 1. | Занято в экономике, в том числе | 862 | 37,5 | 970 | 40,4 |
|  | А. На территории муниципального образования | 772 | 33,6 | 936 | 39,0 |
|  | а) в градообразующих отраслях – | 572 | 24,9 | 716 | 29,8 |
|  | - промышленность | 30 | 1,3 | 85 | 3,5 |
|  | - сельское хозяйство | 460 | 20,0 | 540 | 22,5 |
|  | - транспорт, связь | 12 | 0,5 | 15 | 0,6 |
|  | - строительство | 10 | 0,45 | 10 | 0,4 |
|  | - органы управления | 10 | 0,45 | 12 | 0,5 |
|  | - материально-техническое снабжение, торгово-закупочные предприятия | 20 | 0,9 | 24 | 1,0 |
|  | - прочие | 30 | 1,3 | 30 | 1,3 |
|  | б) в обслуживающих отраслях | 200 | 8,7 | 220 | 9,2 |
|  | Б. За пределами муниципального образования | 90 | 3,9 | 34 | 1,4 |
| 2. | Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 65 | 2,8 | 65 | 2,7 |
| 3. | Численность занятых в домашнем и личном подсобном хозяйствах в трудоспособном возрасте | 212 | 9,2 | 230 | 9,6 |
| 4. | Лица в трудоспособном возрасте, незанятые трудовой деятельностью и учебой | 150 | 6,5 | 95 | 4,0 |
| 5. | Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | 8 | 0,4 | 5 | 0,2 |
|  | Население | 2300 | 100,0 | 2400 | 100,0 |

Распределение проектной численности населения по поселениям приведено в таблице № 2.11.

Таблица № 2.11

Проектная численность населения

| №п.п. | Наименование поселений | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | МО Вассинское | 2300 | 2400 |
| 1. | с.Пойменное | 780 | 820 |
| 2. | с.Вассино | 615 | 645 |
| 3. | п.Кадниха | 140 | 140 |
| 4. | п.Каменная Гора | 370 | 390 |
| 5. | п.Марай | 95 | 95 |
| 6. | п.Правый Курундусс | 25 | 25 |
| 7. | п.Пятилетка | 275 | 285 |

Исходя из данной численности населения, определены основные параметры развития сельского поселения селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

II. Обоснование и перечень предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

3. Проектируемое функциональное зонирование территории сельсовета

В проекте Вассинское сельское поселение не меняет своих границ. Его площадь сохраняется 39298,0 га. Территории всех сел и поселков сельского поселения увеличиваются по разным причинам, которые рассмотрены ниже. Основные связи между населенными пунктами сохраняются по прежним трассам.

Сложившееся функциональное зонирование территории Вассинского сельсовета в основном сохраняется.

Действующие промышленные площадки сохраняются. Все недействующие ныне производства на перспективу предлагаются к развитию, от них устанавливаются санитарно-защитные зоны, с учетом которых развивается селитьба.

Местоположение кладбищ, участков компостирования ТБО и скотомогильников рассмотрено по каждому населенному пункту отдельно ниже. Также установлены санитарно-защитные коридоры и от магистральных сетей.

4. Планировочная структура населенных пункта

4.1. Архитектурно-планировочное решение

С. ПОЙМЕННОЕ

Сложившаяся линейная структура населенного пункта сохраняется и получает дальнейшее развитие на свободных территориях: одна жилая группа запроектирована в западной, по дороге в с. Вассино, другая селитебная территория  запроектирована с юго-западной стороны, западнее участковой больницы. На этих территориях предусмотрено разместить около 30 усадеб и столько же на резерв.

Территория населенного пункта увеличивается с 83,1 га до241,0 га за счет включения вновь застраиваемых территорий, производственных зон, зон рекреации.

Единую свалку ТБО планируется разместить в северо-восточном  направлении на расстоянии 1000 м от жилой зоны п. Каменная Гора.

Площадка под скотомогильник выбрана с юго-западной стороны села, по дороге на п. Пятилетка.

На территории села проектом  предусматривается (с уточнением расположения на последующих стадиях) открытие аптечного пункта, строительство физкультурно-спортивного комплекса, строительство предприятий торговли, строительство предприятий общественного питания на 40 мест, строительство рынка, организация 7 рабочих мест на предприятии бытового обслуживания.

С. ВАССИНО

Сложившаяся структура населенного пункта сохраняется и получает дальнейшее развитие на свободных территориях: одна жилая группа запроектирована в междуречье рек Изылы и Курундус, продолжая существующую застройку, другая селитебная территория  запроектирована восточной стороны также на продолжении существующей застройки. На этих территориях предусмотрено разместить ориентировочно 15 усадеб и столько же на резерв.

Село Вассино очень благоприятно по природным факторам. Чистые леса и пруд с западной стороны на реке Изыла могут использоваться для развития на территории сельского поселения рекреационной зоны (зоны отдыха).

Территория населенного пункта увеличивается с 126,5 га до 327,8 га за счет включения вновь застраиваемых территорий, производственных зон, зон рекреации.

Генеральным планом предлагается уменьшить существующую производственную площадку ФКРС, расположенной на стрелке р. Изылы и р. Курундус (с понижением класса опасности до IV), а также предусмотреть резервную территорию для развития животноводческого комплекса на расчетный срок в северном направлении от селитебной зоны.

Не действующий животноводческий комплекс с северной стороны жилой зоны проектом предлагается зарезервировать для производства V-IV класса опасности.

На территории села проектом  предусматривается (с уточнением расположения на последующих стадиях) строительство дошкольных учреждений на 30 мест, открытие аптечного пункта, организация спортивных площадок, строительство предприятий торговли, строительство предприятий общественного питания на 30 мест, организация 5 рабочих мест на предприятии бытового обслуживания,

П. КАМЕННАЯ ГОРА

Сложившаяся структура населенного пункта сохраняется и получает дальнейшее развитие на свободных территориях: одна жилая группа запроектирована по обеим берегам притока р. Изылы, другая селитебная территория  запроектирована восточной стороны также на продолжении существующей застройки. На этих территориях предусмотрено разместить ориентировочно 10 усадеб и столько же на резерв.

Поселок Каменная Гора по природным факторам не уступает селу Вассино. Чистые леса и пруд с южной стороны на притоках реки Изыла могут использоваться для развития на территории сельского поселения рекреационной зоны (зоны отдыха).

Территория населенного пункта увеличивается с 59,4 га до 188,0 га.

В границу населенного пункта проектом включена территория водных объектов с прибрежными землями с целью организации рекреационной зоны, которой могли бы пользоваться жители всего Вассинского поселения, а также приезжие граждане, вновь застраиваемые территории, производственные зоны.

На территории села проектом  предусматривается (с уточнением расположения на последующих стадиях) открытие аптечного пункта,

Из уже существующих объектов культуры и бытового обслуживания рекомендуется использовать существующие учреждения обслуживания: отделение связи с.Пойменное, с.Вассино.

П. КАДНИХА

Сложившаяся структура населенного пункта сохраняется практически в существующих границах, выравнивается и упорядочивается.

Территорию животноводческого комплекса проектом предлагается сохранить на расчетный срок как резервную производственную зону V-IV класса опасности.

Территория населенного пункта увеличивается с 41,4 га до 99,7 га.

На территории села проектом  предусматривается (с уточнением расположения на последующих стадиях), строительство дошкольных учреждения на 25 мест.

Из уже существующих объектов культуры рекомендуется использовать существующие учреждений культуры в п. Пятилетка, п. Каменная Гора, обслуживание населения в отделении связи с. Пойменное, с. Вассино.

П. МАРАЙ

Сложившаяся структура населенного пункта сохраняется практически в существующих границах, выравнивается и упорядочивается.

Территорию животноводческого комплекса, расположенного между п. Марай и п. Правый Курундус проектом предлагается сохранить на расчетный срок как резервную производственную зону V-IV класса опасности.

Территория населенного пункта увеличивается с 23,5 га до 87,5 га. Увеличение территории проектируется за счет учета резервных производственных зон, жилой и рекреационных зон.

На территории села проектом  предусматривается (с уточнением расположения на последующих стадиях)

Из уже существующих объектов культуры рекомендуется использовать существующие учреждений культуры в п. Пятилетка, п. Каменная Гора, обслуживание населения в отделении связи с. Пойменное, с. Вассино.

П. ПРАВЫЙ КУРУНДУС

Сложившаяся структура населенного пункта сохраняется практически в существующих границах, выравнивается и упорядочивается.

Территория населенного пункта увеличивается с 15,3 га до 63,6 га. Как и п. Марай, увеличение территории проектируется за счет учета резервных производственных зон, жилой и рекреационных зон.

На территории села проектом  предусматривается (с уточнением расположения на последующих стадиях)

Из уже существующих объектов культуры и бытового обслуживания рекомендуется использовать существующие учреждений культуры в п. Пятилетка, п. Каменная Гора, обслуживание населения в отделении связи с. Пойменное, с. Вассино.

П. ПЯТИЛЕТКА

Сложившаяся структура населенного пункта сохраняется практически в существующих границах, выравнивается и упорядочивается. В границы населенного пункта включается существующее природное озеро. Проектом предлагается использовать прибрежную зону и озеро для организации рекреационной зоны поселка.

Территория населенного пункта увеличивается с 46,3 га до 93,4 га. Увеличение территории проектируется за счет включения производственных зон, жилой и рекреационных зон (природное озеро).

На территории села проектом  предусматривается (с уточнением расположения на последующих стадиях) открытие аптечного пункта, организация спортивных площадок, строительство предприятий торговли, строительство предприятий общественного питания на 26 мест, организация 5 рабочих мест на предприятии бытового обслуживания, строительство отделения связи

Карта планируемого размещения объектов местного значения  (проектный план).

4.2. Объемы жилищного строительства

По данным Администрации района жилой фонд сельского поселения на 01.01.2012г. составил 36,8 тыс.кв.м. общей площади, из них 7,1 тыс.кв.м. муниципальный. По этажности жилой фонд распределяется следующим образом:

2х этажный –                    2.3 тыс.кв.м. –     6,3%;

1 этажный усадебный –   34,5 тыс.кв.м. –    93,7%.

Большая часть жилого фонда находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Общая площадь ветхого муниципального жилого фонда в 2011 году составляла 3 тыс. м2Средняя обеспеченность общей площадью на 1 жителя составляет 16,5 м2. В поселениях средняя плотность населения 8чел./га. Низкая плотность населения обусловлена наличием больших приусадебных участков и отсутствием высокоплотной застройки. Распределение жилого фонда и населения на 01.01.2012г. приведено в таблице № 4.1.

Таблица № 4.1

Распределение жилого фонда и населения

на 01.01.2012г.

| Наименование поселений | Территория под жилой застройкой га | Жилой фонд тыс.м2 общей площади | Количество усадеб | Население человек | Плотность населения чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Вассинское | 276,9 | 36,8 | 826 | 2233 | 8 |
| с.Пойменное | 68,4 | 12,2 | 271 | 741 | 11 |
| с.Вассино | 78,3 | 11,0 | 231 | 601 | 7 |
| п.Кадниха | 36,7 | 2,9 | 70 | 142 | 4 |
| п.Каменная Гора | 32,9 | 5,0 | 118 | 358 | 11 |
| п.Марай | 21,0 | 1,0 | 26 | 96 | 4 |
| п.Правый Курундус | 10,3 | 0,7 | 19 | 22 | 2 |
| п.Пятилетка | 29,3 | 4,0 | 91 | 273 | 9 |

Объем нового жилищного строительства, с учетом реконструируемых кварталов, определен исходя из расчетной численности населения и жилищной обеспеченности. Расчетная жилищная обеспеченность условно принята 30 м2 общей площади на 1 человека (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи).

Жилой фонд на конец расчетного срока (2032 г.) должен составить 72,0 тыс.м2 общей площади или 895 квартир (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью). Жилой фонд на первую очередь (2022 г.) должен составить 50,6 тыс.м2 общей площади или 850 квартиры.

Таким образом, к концу расчетного срока норма обеспеченности общей площади на 1 человека увеличится с 16,5 до 30 м2 .

Новое жилищное строительство на расчетный срок предусматривается в объеме 35,2 тыс. м2 общей площади

Площадь приусадебных участков принята от 15 до 20 соток в зависимости от конкретной планировочной ситуации.

Проектом предусматривается, что во всех существующих кварталах с малоэтажной усадебной застройкой будет осуществляться реконструкция ветхого жилого фонда. На  перспективу проектом предусмотрены резервные территории для жилищного строительства в размере 171,4 га.

Распределение жилого фонда и населения на расчетный срок приведены в таблице № 4.2.

Таблица № 4.2

Распределение жилого фонда и населения

на расчетный срок

| Наименование поселений | Территория под жилой застройкой га | Жилой фонд тыс.м2 общей площади | Количество усадеб | Население человек | Плотность населения чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Вассинское | 296,9 | 72,0 | 895 | 2400 | 8 |
| с.Пойменное | 78,4 | 24,6 | 300 | 820 | 10 |
| с.Вассино | 80,3 | 19,4 | 240 | 645 | 8 |
| п.Кадниха | 36,7 | 4,2 | 70 | 140 | 4 |
| п.Каменная Гора | 36,9, | 11,7 | 135 | 390 | 10 |
| п.Марай | 21,0 | 2,8 | 26 | 95 | 4 |
| п.Правый Курундус | 10,3 | 0,8 | 19 | 25 | 2 |
| п.Пятилетка | 33,3 | 8,5 | 105 | 285 | 8 |

4.3. Культурно-бытовое обслуживание

Среди параметров, определяющих уровень развития культурно-бытового обслуживания можно выделить три основных:

- обеспеченность населения предприятиями и учреждениями обслуживания;

- эффективность использования основных фондов;

- территориальная доступность.

Современная обеспеченность населения по отдельным видам обслуживания значительно отстает от нормативных показателей.

Некоторые учреждения культурно-бытового обслуживания не отвечают требованиям территориальной доступности

В системе образования поселения на 01.01.2012 функционирует 3 детских сада на 66 мест, школа на 300 мест в с. Пойменное. Из других поселений организован подвоз учащихся к Пойменской школе на специализированном транспорте.

Медицинское обслуживание жителей Вассинского сельского поселения осуществляют участковая больница на 12 коек и 5 фельдшерско-акушерских пункта (с.Вассино, п.Каменная Гора, п.Пятилетка, п.Правый Курундус, п.Кадниха). Материально-техническое состояние лечебно-профилактических учреждений улучшается, проведены ремонты в фельдшерско-акушерских пунктах.

За последние годы в сфере культуры поселения удалось сохранить сеть учреждений. В поселении работают дом культуры на 200 мест в с. Пойменное, 2 клуба по 60 мест каждый(п. Каменная Гора, п. Пятилетка) и 2 муниципальные библиотеки на 14,3 тыс.книг.

В поселении действует спортивный зал и спортивная площадка.

По состоянию на 01.01.2012 года на территории сельского поселения зарегистрировано 13 предприятий торговли общей площадью 582 м.кв. (285 м.кв.торговой площади).

Расчет учреждений обслуживания (табл. 14) приведен согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», а так же с учетом радиусов зон обслуживания.

Потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания определена в соответствии с проектной численностью населения (2400 человек).

Основными принципами организации системы социально-культурного обслуживания населения являются:

•	высокий уровень повседневного обслуживания населения;

•	минимальные затраты времени на передвижения от жилья до учреждений обслуживания;

•	комплексность обслуживания

Таблица № 4.3

4.4. Расчет учреждений социально-культурно-бытового обслуживания

| №п.п. | Наименование учреждений | Ед. изме-рения | Норма СНиП на 1000 жителей | Тре-буется по норме | Принято в проекте, всего | в том числе |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сохраняемые | новое стро-ительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% от детей дош.воз. | 146 | 146 | 66 | 80 | Рекомендуется реконструкция дошкольного учреждения в с.Пойменное с увеличением мощности до 56 мест. Рекомендуется строительство дошкольных учреждений в с.Вассино на 30 мест и в п.Кадниха на 25 мест. |
| 2. | Общеобразовательная школа | мест | по демографии | 288 | 300 | 300 | - | Рекомендуется реконструкция школы и организация подвоза учащихся в среднюю общеобразовательную школу в с.Пойменная. |

Продолжение таблицы № 4.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на проектирование | 5 | 5 | 5 | - | Рекомендуется сохранение существующих ФАП с последующим кап. ремонтом в с.Вассино, п.Каменная Гора, п.Пятилетка, п.Правый Курундус, п.Кадниха. |  |
| 4. | Участковая больница | коек | по заданию на проектирование |  | 12 | 12 | - | с.Пойменное |  |
| 5. | Аптечный пункт | объект |  |  | 3 | - | 3 | Рекомендуется открытие аптечного пункта в с.Вассино, с.Пойменное, п.Пятилетка. |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Дом культуры | мест | по заданию на проектирование |  | 200 | 200 | - | Рекомендуется обслуживание населения в существующем учреждении в с.Пойменное |  |
| 7. | Клуб | мест | по заданию на проектирование |  | 120 | 120 | - | Рекомендуется использование существующих учреждений культуры в п.Пятилетка, п.Каменная Гора. |  |
| 8. | Библиотека | тыс.книг | 4,5 | 10,8 | 14,3 | 14,3 | - | Рекомендуется сохранение филиалов библиотек в с.Пойменное, с.Вассино |  |

Продолжение таблицы № 4.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Спортивные сооружения | м2 площади пола | 80 | 192 | 200 | - | 200 | Рекомендуется строительство физкультурно-спортивного комплекса в с.Пойменное |
| 10. | Спортивные площадки | м2 |  | 850 | 850 | - | 850 | Рекомендуется организация спортивных площадок в с.Вассино, п.Пятилетка. |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг.площади | 100 | 240 | 435 | 285 | 150 | Рекомендуется строительство предприятий торговли в с.Пойменное, с.Вассино, п.Пятилетка |
| 12. | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 | 96 | 96 | - | 96 | Рекомендуется строительство предприятий общественного питания на 40 мест в с.Пойменное, с.Вассино на 30 мест, п.Пятилетка на 26 мест. |
| 13. | Рынок | м2 торг.площади |  | 100 | 100 | - | 100 | Рекомендуется строительство рынка в с.Пойменное. |
| 14. | Гостиница | мест |  | 15 | 15 | - | 15 | Рекомендуется строительство гостиницы в с.Пойменное. |
| 15. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 7 | 17 | 17 | - | 17 | Рекомендуется организация 7 рабочих мест в с.Пойменное и по 5 рабочих мест в с.Вассино и п.Пятилетка |

Окончание таблицы № 4.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Отделение связи | объект | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | Рекомендуется обслуживание населении в отделении связи с.Пойменное, с.Вассино и строительство отделения связи в п.Пятилетка. |  |
| Учреждения коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Пожарное депо | объект | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Кладбище | га | 0,24 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |

4.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Важными показателями, характеризующими ценность территории, являются транспортная доступность и уровень транспортного обслуживания населения.  Транспортная доступность территории определяется в первую очередь доступностью областного центра. Вассинское сельское поселение имеет достаточно выгодное географическое положение в зоне двухчасовой доступности как до Новосибирска так и до Тогучина.

4.5.1 Автомобильный транспорт

Дорог федерального значения на территории района нет. Все доги находятся в государственной собственности Новосибирской области. Главными автомобильными трассами района являются автомобильные дороги межмуниципального значения III-й и IV-й категорий, с твердым покрытием:

• Н-2603 (15 км а/д «К-38» -Вассино-Дергоусово) – протяженностью 43,66 км;

• Н-2610 (14 км а/д «Н-2603» - Пойменное Пятилетка) – протяженностью 16,049 км;

• Н-2641 (Пойменное-Каменноя Гора) – протяженностью 2,178 км;

Автозаправочные станции имеются в с. Пойменное и с. Вассино.

Основными дорогами, осуществляющими внешние транспортные связи муниципального образования, являются дороги межмуниципального значения:

- Вассино-Дергоусово обеспечивают связь с поселками Кадниха, Правый Курундус, Марай;

- Пойменное Пятилетка обеспечивает связь с п. Пятилетка и соединяет с автодорогой Доронино-Новоабышево (Н-2616);

- Пойменное-Каменноя Гора обеспечивает связь с п. Каменная Гора.

На территории Вассинского поселения имеется 20 мостов различного типа использования.

Связь с районным центром, г. Тогучином, осуществляется автобусным маршрутом «Тогучин-Пойменное_Тогучин».

4.5.2. Железнодорожный, воздушный и водный  транспорт

Ближайшая железнодорожная станция, которая обслуживает Вассинское поселение – ст. Тогучин.

Для внутрироссийских передвижений жители поселения пользуются услугами аэропорта Новосибирска. Ближайший международный аэропорт – Толмачево в Новосибирске.

Река Иня, протекающая по Тогучинскому району, не судоходная. Водным транспортом жители Вассинского МО могут воспользоваться только через речной вокзал г.Новосибирска.

4.5.3. Развитие сети автомобильных дорог

На расчётный срок общая протяжённость дорог по сельсовету не изменится, изменения предполагаются в части категорийности автодорог.

Настоящим проектом предполагается увеличение категорийности всех автомобильных дорог, значительное увеличение дорог с усовершенствованным типом покрытия.

Настоящим проектом предусмотрено благоустройство и повышение класса муниципальных дорог без изменения их направления и протяженности.

Грузовыми перевозками в поселении занимаются  Тогучинское АТП и другие предприятия, которые осуществляют перевозку грузов по внутрипоселковому и внутрирайонному сообщению. Предприятия перевозят зерно, щебень, уголь, строительные, лесные и другие грузы. Ремонт и обслуживание автотранспорта  осуществляется на территориях самих автопредприятий.

Часть перевозок осуществляется на индивидуальном и ведомственном транспорте. Индивидуальный транспорт хранится на участках усадебной застройки, ведомственный транспорт - на участках предприятий и организаций.

Автостоянок среди жилой застройки практически нет. Небольшие автостоянки организованы у администрации в центре с. Пойменное.

Пешеходное движение в с. Пойменное и других населенных пунктах осуществляется по главным направлениям к местам приложения труда и общепоселковому центру, а также к детским и учебным учреждениям.

5. Инженерное оборудование

5.1. Водоснабжение

а). Существующее положение

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из подземных источников. Всего эксплуатируется  7 скважин (по 1 скважине в каждом населенном пункте). Скважины оборудованы электропогружными насосами. Протяженность магистральных сетей 34,9 км,  из них ветхие 13 км. Водопровод выполнен полипропиленовыми, асбестовыми, чугунными и стальными трубами, диаметром от 50 до 200 мм. Износ стальных и чугунных труб составляет 100%. Полипропиленовые трубы постоянно рвутся. Запорная арматура нп работает, устранение аварии требует остановки водоснабжения всего села. Водозаборные колонки приведены в полную негодность, пожарные гидранты отсутствуют.

Необходимость очистки воды определяется наличием в подаваемой воде потребителям железа, марганца и других превышающие нормы ПДК (предельно-допустимые концентрации)

б). Проектное решение

Проектом предлагается создание централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме по каждому населенному пункту.

Общее водопотребление на перспективу составит:

I очередь - 805 м3/сутки;

Расчетный срок– 936 м3/сутки.

Данные в таблице № 5.2.

Расчеты выполнены по СНиП 2.04.02-84*

Расчетный(средний за год) суточный расход воды определяется по формуле:

Qсут(м3/сут)= ∑(gж *Nж)/1000

где gж- удельное водопотребление по табл. № 5.1 СНиП, л/сутка на 1 человека

Nж- количество жителей.

Таблица № 5.1

| № п/п | Населенные пункты | Удельное водопотребление, л/сут. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расч.срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с.Пойменное | 230 | 250 | Удельное водопотребление принято с учетом комфортного проживания людей в |
| 2 | с.Вассино | 230 | 250 |  |
| 3 | п.Каменная Гора | 111 | 151 |  |

| 1 | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | п.Кадниха | 160 | 180 | каждом населенном пункте |
| 5 | п.Марай | 160 | 180 |  |
| 6 | п.Правый Курундусс | 125 | 160 |  |
| 7 | п.Пятилетка | 160 | 230 |  |

Водопотребление и водоотведение

МО Вассинское

Таблица № 5.2

| № п/п | Потребители | водопотребление, м3/сут. |  |  | водоотведение, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расч.срок | 1 очередь |  | Расч.срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | с. Поименное |  |  |  |  |  |
|  | Население | 179 | 205 | 179 |  | 205 |
|  | Полив | 39 | 41 | - |  | - |
|  | Поение скота | 31 | 33 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 20% | 50 | 56 | 50 |  | 56 |
|  | Итого | 299 | 335 | 229 |  | 261 |
| 2 | с. Вассино |  |  |  |  |  |
|  | Население | 142 | 161 | 142 |  | 161 |
|  | Полив | 31 | 32 | - |  | - |
|  | Поение скота | 25 | 26 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 20% | 40 | 44 | 40 |  | 44 |
|  | Итого | 238 | 263 | 182 |  | 205 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 3 | с.п. Каменная Гора |  |  |  |  |  |
|  | Население | 59 | 90 | 59 |  | 90 |
|  | Полив | 19 | 20 | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  | Поение скота | 15 | 16 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 20% | 18 | 25 | 18 |  | 25 |
|  | Итого | 111 | 151 | 77 |  | 115 |
| 4 | п. Кадниха |  |  |  |  |  |
|  | Население | 22 | 25 | 22 |  | 25 |
|  | Полив | 7 | 7 | - |  | - |
|  | Поение скота | 6 | 6 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 15% | 7 | 8 | 7 |  | 8 |
|  | Итого | 42 | 46 | 29 |  | 33 |
| 5 | п. Марай |  |  |  |  |  |
|  | Население | 15 | 16 | 15 |  | 16 |
|  | Полив | 5 | 5 | - |  | - |
|  | Поение скота | 4 | 4 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 15% | 4 | 4 | 4 |  | 4 |
|  | Итого | 28 | 29 | 19 |  | 20 |
| 6 | п. Правый Куркундусс |  |  |  |  |  |
|  | Население | 3 | 4 | 3 |  | 4 |
|  | Полив | 1 | 1 | - |  | - |
|  | Поение скота | 1 | 1 | - |  | - |
|  | Итого | 5 | 6 | 3 |  | 4 |
| 7 | п. Пятилетка |  |  |  |  |  |
|  | Население | 44 | 66 | 44 |  | 66 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  | Полив | 14 | 14 | - |  | - |
|  | Поение скота | 11 | 12 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 15% | 13 | 14 | 13 |  | 14 |
|  | Итого | 82 | 106 | 57 |  | 80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  | Всего по МО | 805 | 936 | 596 |  | 718 |
|  | Итого, без учета стоков от непредвиденных расходов |  |  | 464 |  | 567 |

Система и схема водоснабжения

Для организации централизованной системы принято:

Система принята поселковая объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления по СНиП 2.04.02-84*.

Схема подачи – централизованная, насосная.

Схема водоснабжения – вода из скважин по сборным водоводам насосами I подъема подается на очистные сооружения, откуда поступает в резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды насосами II подъема по водоводам вода подается в поселковую сеть, водонапорную башню и к потребителям.

Поселковые сети кольцевые.

Сборные водоводы и подающие от источника в сеть  прокладываются в 2 линии.

Свободные напоры - минимальный свободный напор в сети водопровода не менее 10 метров, на каждый следующий этаж прибавляется 4 метра.

Условия пожаротушения

Пожаротушение предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга.

Необходимый пожарный запас хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

Таблица № 5.3

| Показатели | Вассино | Поименное | Каменная гора | Кадниха | Правый Курундус | Марай | Пятилетка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность пожара | 3 часа |  |  |  |  |  |  |
| Расчетное количество пожаров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расходы на пожаротушение (л/сек.) | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| в том числе на наружное (л/сек.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| на внутреннее (л/сек.) | 5 | 5 | - | - | - | - | - |

Расчетные расходы воды

Таблица № 5.4

| Показатели | Ед.изм. | Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вассино | Пойменное | Каменная гора | Кадниха | Правый Курундусс | Марай | Пятилетка |
| Среднесуточный | м3/сут. | 263 | 335 | 151 | 46 | 6 | 29 | 106 |
| Максимально-суточный | м3/сут. | 316 | 402 | 181 | 55 | 7 | 35 | 127 |
| Максимально-часовой | м3/час | 30,2 | 35,2 | 21,8 | 9,2 | 1,3 | 6,6 | 16,4 |
| Максимально-секундный | л/сек. | 8,4 | 9,8 | 6,1 | 2,6 | 0,4 | 1,8 | 4,6 |
| Максимально-секундный с учетом пожарных расходов | л/сек. | 23,4 | 24,8 | 16,1 | 7,6 | 5,4 | 6,8 | 9,6 |

Резервуары чистой воды.

Необходимый неприкосновенный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса:

- регулирующего (17-28% максимального суточного расхода);

- 3-часового противопожарного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение;

- 3-часового неприкосновенного максимального расхода.

Таблица № 5.5

| № п/п | Населенные пункты | Расчеты | Кол-во, шт Емкость, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Васино | 70+108+54+91=323 м3 | 2*200 м3 каждый |
| 2 | Пойменное | 80+108+54+106=348 м3 | 2*200 м3 каждый |
| 3 | Каменная гора | 43+108+0+65=216 м3 | 2*150 м3 каждый |
| 4 | Кадниха | 13+54+0+28=95 м3 | 2*50 м3 каждый |
| 5 | Правый Курундус | 2+54+0+4=63 м3 | 2*50 м3 каждый |
| 6 | Марай | 11+54+0+20=85 м3 | 2*50 м3 каждый |
| 7 | Пятилетка | 25+54+0+49=128 м3 | 2*100 м3 каждый |

Водонапорные башни.

Емкость бака рассчитана на хранение запаса:

- регулирующего (3-10% от максимального расхода);

- десятиминутного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение.

Таблица № 5.6

| № п/п | Населенные пункты | Расчеты | Кол-во, шт Емкость бака, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Васино | 16+6+3=25 м3 | 1/25 м3 |
| 2 | Пойменное | 20+6+3= м3 | 1/30 м3 |
| 3 | Каменная гора | 9+6+0=15 м3 | 1/15 м3 |
| 4 | Кадниха | 4+3+0=7 м3 | 1/10 м3 |
| 5 | Правый Курундус | 1+3+0=4 м3 | 1/5 м3 |
| 6 | Марай | 2+3+0=5 м3 | 1/5 м3 |
| 7 | Пятилетка | 7+3+0+10 м3 | 1/10 м3 |

Источник водоснабжения.

Подземные воды водоносных  комплексов верхней трещиноватой зоны горских и верхнетриасовых отложений и зоны пермских отложений. Литологический состав:  песчано-глинистые сланцы, песчаники, суглинки, аллеврелиты. Глубина скважин 90,110 метров. Дебит скважин 0,5 л/сек- 2 л/сек. Понижения от 30 до 57 метров. Минерализация изменяется от 0,3 до 0,8 г/л. Химический состав гидрокарбонатного типа со смешанным анионным составом.

Подземные воды являются надежным источником воды питьевого качества централизованных систем подачи воды к потребителям. По степени обеспеченности подачи воды относятся к III категории. Водозаборы- скважины.

Количество резервных скважин принимается по таблице 10 СНиП 2.04.02-84* в зависимости от количества рабочих (от 1 до 4 скважин- 1 резервная)

В каждом населенном пункте эксплуатируется по 1 скважине. На перспективу обязательно предусматривается кроме рабочих и резервная. Использование существующих скважин в аистеме водоснабжения определяется их техническим состоянием.

Ориентировочный расчет зон санитарной охраны.

Для предотвращения загрязнения подземных вод на участке водозабора, вокруг него создается зона санитарной охраны, состоящая из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водоносный горизонт.

В соответствии с требованиями СНиП зона строгого режима (первый пояс) должна быть радиусом 50 метров вокруг каждой скважины водозабора.

Зоны ограничения (второй и третий пояс) представляют собой территории, для которых вводятся  определенные ограничения их использования: второй пояс предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения, третий – от химического.

Зоны санитарной охраны рассчитаны по формуле:

R=  √ Q(Gскв.) x Tmx

π x m x n

где: Q – производительность водозабора, 219 м3/сутки

Gскв. – производительность скважины, 219 м3/сутки

m – мощность водоносного горизонта, 25 м

n – 0,2 – пористость пород

Tm – 200 суток, Тх – 25 лет (10000 суток)

Тm – время продвижения микробных загрязнений к водозабору

Тх – время продвижения химических загрязнений к водозабору

с.Поименное

RII = √ 201х200        =    √ 40200      =     65 м

3,14х15х0,2             9,42

RIII = √ 402х10000        =    654 м

9,42

с.Вассино

RII = √ 158х200        =    √ 31600      =     57 м

3,14х15х0,2            9,42

RIII = √ 316х10000        =    572 м

9,42

с.Каменная Гора

RII = √ 181х200        =    √ 36200     =     62 м

3,14х15х0,2            9,42

RIII = √ 181х10000        =    439м

9,42

с.Кадниха

RII = √ 55х200        =    √11000      =     42 м

3,14х10х0,2           6,28

RIII = √ 55х10000        =    296 м

6,28

с.Марай

RII = √ 35х200        =    √7000      =     34 м

3,14х10х0,2         6,28

RIII = √ 35х10000        =    240 м

6,28

с.Пятилетка

RII = √ 127х200        =    √25400     =     52 м

3,14х15х0,2           9,24

RIII = √ 127х10000        =    116 м

9,24

Санитарные мероприятия на территории зон.

1.Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров, как правило, глухое ограждение высотой 2,5 м, допускается 2м – глухое, 0,5м - металлической сеткой.

2. Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

3. На территории первого пояса зоны:

а) запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции и расширения основных водопроводных сооружений;

- размещение жилых и общественных зданий;

- прокладка трубопроводов различного назначения, кроме обслуживающих сооружений;

б) здания канализуются;

в) обеспечивается отведение поверхностных вод.

4. Во втором поясе зоны запрещается:

а) загрязнение нечистотами, мусором, навозом и др;

б) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе в санитарные мероприятия включаются:

а) выявление и тампонаж бездействующих скважин и шахтных колодцев;

б) регулирование бурения новых скважин;

в) запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты.

5. В третьем поясе, кроме указанных выше для зоны второго пояса, запрещается: размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения.

Характеристика систем водоснабжения

по населенным пунктам муниципального образования

Таблица № 5. 7

| № п/п | Населенные пункты | Водопотребление, м3/сутки | Водозаборы к-во скважин, раб+резервн. | Орентиро- вочный радиус ЗСО I,II,III поясов | Кол-во резервуаров и емкостей, м3 | Емкость баков, м3 | Диаметр магистр. сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Вассино | 335/299 | 2+1 | RII=65м RIII=654м | 2*200 м3 | 1/25 м3 | 200 |
| 2 | Пойменное | 263/238 | 2+1 | RII=57м RIII=572м | 2*200 м3 | 1/30 м3 | 200 |
| 3 | Каменная гора | 151/111 | 1+1 | RII=62м RIII=439м | 2*150 м3 | 1/15 м3 | 150 |
| 4 | Кадниха | 46/42 | 1+1 | RII=45м RIII=296м | 2*50 м3 | 1/10 м3 | 100 |
| 5 | Правый Курундус | 6/5 | 1+1 | 30м | 2*50 м3 | 1/5 м3 | 100 |
| 6 | Марай | 29/28 | 1+1 | RII=34м RIII=240м | 2*50 м3 | 1/5 м3 | 100 |
| 7 | Пятилетка | 106/82 | 1+1 | RII=52м RIII=116м | 2*100 м3 | 1/10 м3 | 100 |

Р.ср                 936м3

I очер             805м3

5.2. Канализация.

а). Существующее положение.

Централизованной системы канализации в населенных пунктах Вассинского МО нет.

б). Проектное предложение.

Водоотведение от жилой застройки составляет 100% потребляемой воды.

Общий расход стоков по Вассинскому МО составит:  596 м3/сутки на I очередь;

718 м3/сутки на расчетный срок.

Минимальные расходы на проектируемые периоды без учета коэффициентов на непредвиденные расходы составит: 464 м3/сутки на I очередь, 567 м3/сутки на расчетный срок.

Данные расчетов приведены в табл. № 5.2.

Канализация малых населенных пунктов по неполной раздельной схеме.

В первую очередь канализируются здания больницы, школ, детских садов и яслей, административных зданий и прилегающих домов к системе канализования с подачей на локальные очистные сооружения. Для канализования индивидуальных домов усадебной застройки применяется местная (автономная) канализация, для одного и нескольких домов, коттеджей.

Очистные сооружения «ТОПОЛ-ЭКО» станции «РЯСВОД»,  ЭКО-1, ЭКО-2, септик «Кедр» и другие. Выбор при конкретном проектировании.

Станции очистки изготовляются в виде комплектных (компактных) контейнеров из полипропилена, что обеспечивает срок службы до 50 лет.

Технологическое оборудование монтируется на заводе.

В установках очистка хозяйственно-бытовых сточных вод производится до показателей, при которых очищенную воду можно дренировать в грунт.

Доочистка производится:

-на песчано- щебеночном фильтре;

-на рельеф местности с использованием промежуточного колодца;

-отведение в накопительную емкость (использование для полива).

Ил, образующийся в процессе очистки можно использовать в качестве удобрения для газона и неплодоносящих деревьев и кустарников. Варианты отвода очищенной воды требуют индивидуального подхода в каждом конкретном случае.

Преимущества комплектных станций модульного исполнения: надежность, высокая степень очистки, простота монтажа и в эксплуатации.

5.3. Теплоснабжение.

а). Существующее положение.

Теплоснабжение организовано от 2х котельных. Характеристика приведена ниже.

Таблица № 5.8

| № п/п | Наименование | Тип котлов параметры | Кол-во | Всего | Теплопроизводительность Гкал/час |  | Сети км | Диаметр сетей, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | одного | общая |  |  |
| 1 | с. Пойменное Котельная Вассинской участковой больницы | НП-18 НП-18 | 1 1 | 2 | 0,4 0,4 | 0,8 | 0,15 | 100 |
| 2 | Котельная МУП | КВ-1,23 КВ-1,23 | 1 1 | 2 | 1,1 1,1 | 2,2 | 4,0 | 100 |

Индивидуальные жилые дома имеют печное отопление. Топливо- уголь.

б). Проектное предложение.

Теплоснабжение предлагается от локальных источников. Жилые усадебного типа- от отопительных котлов. Первоочередные мероприятия:

существующие котельные отремонтировать;

проектируемые оборудовать современным котлами.

Часовой расход тепла составит 16,93 Гкал/час на I очередь и 21,05 Гкал/час на расчетный срок. Годовое потребление – 27,3 тыс.Гкал/год на I очередь и 28,5 тыс.Гкал/год на расчетный срок.

Данные расчетов приведены в таблицах № 5.9 и № 5.11

Расчеты на отопление жилых домов выполнены по формуле:

Qот.макс= g0*A(1+K1), где

g- укрупненный показатель максимального потока на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади, g0, Вт;

А- общая площадь в м2;

К1 – коэффициент, учитывающий отопление общественных зданий (К1 =0).

g0=235 Вт (202 ккал/час) СНиП 41-02-2003 приложение 2.

18 м2- норма площади жилья на 1 человека

25м2 на Iочередь, 30м2 на расчетный срок.

Расчетные расходы

Таблица № 5.9

| № п/п | Наименование пункта | Числ.(чел)/ Общая площадь м2 |  | Расход, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жилые дома |  | Адм.общ. здания |  | Итого |  |
|  |  | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | с.Поймен-ное | 780/ 19500 | 820/ 24600 | 3,93 | 4,97 | 1,13 | 1,36 | 5,06 | 6,33 |
| 2 | с.Вассино | 615/ 15375 | 645/19350 | 3,11 | 3,91 | 0,75 | 0,86 | 3,86 | 4,77 |
| 3 | с.Каменная Гора | 370/ 9250 | 390/ 11700 | 1,87 | 2,36 | 0,19 | 0,23 | 2,06 | 2,59 |
| 4 | п.Кадниха | 140/ 3500 | 140/ 4200 | 0,71 | 0,85 | 0,09 | 0,10 | 0,80 | 0,95 |
| 5 | п.Марай | 95/ 2375 | 95/ 2850 | 0,50 | 0,58 | 0,07 | 0,08 | 0,57 | 0,66 |
| 6 | п.Правый Курундус | 25/ 625 | 25/ 750 | 0,13 | 0,15 | - | - | 0,13 | 0,15 |
| 7 | Пятилетка | 275/ 6875 | 285/ 8550 | 1,39 | 1,73 | 0,24 | 0,36 | 1,63 | 2,09 |
|  | Итого | 2300/ 57500 | 2400/ 72000 | 11,64 | 14,55 | 2,47 | 2,99 | 14,11 | 17,57 |
|  | Всего с к=1,2 (непредвид. расходы) |  |  |  |  |  |  | 16,93 | 21,05 |

Исходные данные для расчета

Таблицы № 5.10

| Температура наружного воздуха | минус 37оС |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | минус 10,3оС |
| Температура внутри отапливаемых зданий | плюс 18оС |
| Количество дней отапливаемого периода | 225 суток |
| Нормативный годовой расход на отопление | 7,0 Гкал/год |
| Нормативный расход на горячее водоснабжение | 1.9 Гкал/год |

Теплопотребление по населенным пунктам (часовое и годовое).

Таблицы№ 5.11

| № п/п | Населенные пункты | Гкал/час |  | Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | Вассино | 3,86 | 4,77 | 6089 | 6386 |
| 2 | Пойменное | 5,06 | 6,33 | 7722 | 8118 |
| 3 | Каменная Гора | 2,06 | 2,59 | 3663 | 3861 |
| 4 | Кадниха | 0,80 | 0,95 | 1386 | 1386 |
| 5 | Правый Курундус | 0,13 | 0,15 | 248 | 248 |
| 6 | Марай | 0,57 | 0,66 | 941 | 941 |
| 7 | Пятилетка | 1,63 | 2,09 | 2723 | 2822 |
|  | Итого | 14,11 | 17,54 | 22772 | 23762 |
|  | Всего к=1,2 | 16,93 | 21,05 | 27326 | 28514 |

5.4. Электроснабжение

а). Существующее положение.

Все населенные пункты электрифицированы.

б). Проектное предложение.

Электрическая нагрузка потребителей жилой зоны населенных пунктов составит: 1711кВт, на расчетный срок 1331 кВт. (Данные расчетов приведены в табл)

Расчет электрических нагрузок произведен по удельным нагрузкам в соответствии с РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения) и методическим рекомендациям таблица 2.1.5 «Удельные расчетные электрические нагрузки, Вт/м2, жилых зданий на шинах 0,4 кВ  ТП.», примечание 4 (К=1,3).

Источник-   существующая система энергоснабжения. Использование существующих трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, строительство новых и прокладка воздушных и кабельных линий решается для каждого населенного пункта на следующих стадиях проектирования.

Воздушные линии предлагается выполнить самонесущим изолированным проводом марки СИП, кабельные ЛЭП посредством кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Потребители по надежности электроснабжения относятся ко второй и третьей категориям, кроме котельных, насосных станций I и II подъема, которые относятся к первой категории. Питание осуществляется от двух независимых источников.

Электропотребление

Электропотребление на коммунально-бытовые нужды составит: 5,46 млн.квт.ч/год на I очередь, 7,0 – на расчетный срок.

Удельное электропотребление (среднее)

I очередь- 2373 кВт.ч/год на 1 человека;

Расч. срок- 2923 квт.ч/год на 1 человека.

Расчеты приведены в таблице № 5.13 по каждому населенному пункту.

Расчетные нагрузки (кВт)

Таблица № 5.12

| № п/п | Населенные пункты | Общая площадь, м2 |  | Нагрузка жилых зданий, (кВт) |  | Нагрузка обществ. зданий,(кВт) |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | с.Пойменное | 19500 | 24600 | 350 | 492 | 148 | 187 | 498 | 679 |
| 2 | с.Вассино | 15375 | 19350 | 308 | 387 | 21 | 25 | 329 | 412 |
| 3 | с.Каменная Гора | 9250 | 11700 | 185 | 234 | 23 | 28 | 208 | 262 |
| 4 | п.Кадниха | 3500 | 4200 | 70 | 84 | 8 | 10 | 78 | 94 |
| 5 | п.Марай | 2375 | 2850 | 48 | 57 | 6 | 7 | 54 | 64 |
| 6 | п.Правый Курундус | 625 | 750 | 13 | 14 | - | - | 13 | 14 |
| 7 | Пятилетка | 6875 | 8550 | 138 | 171 | 13 | 15 | 151 | 186 |
|  | Итого | 57500 | 72000 | 1112 | 1439 | 219 | 272 | 1331 | 1711 |

Электропотребление, тыс.кВт.ч/год.

Таблица№ 5.13

| № п/п | Населенные пункты | Расчетная нагрузка, кВт |  | Электропотребление, тыс.кВт.ч/год. |  | Числен. населения. человек |  | Удельное электропотребление кВт.ч/год на 1 чел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | с.Пойменное | 498 | 679 | 2042 | 2784 | 780 | 820 | 2618 | 3395 |
| 2 | с.Вассино | 329 | 412 | 1349 | 1689 | 615 | 645 | 2194 | 2619 |
| 3 | с.Каменная Гора | 208 | 262 | 853 | 1074 | 370 | 390 | 2305 | 2754 |
| 4 | п.Кадниха | 78 | 94 | 320 | 385 | 140 | 140 | 2286 | 2750 |
| 5 | п.Марай | 54 | 64 | 221 | 262 | 95 | 95 | 2326 | 2758 |
| 6 | п.Правый Курундус | 13 | 14 | 53 | 57 | 25 | 25 | 2120 | 2280 |
| 7 | Пятилетка | 151 | 186 | 619 | 763 | 275 | 285 | 2251 | 2677 |
|  | Итого | 1331 | 1711 | 5457 | 7014 | 2300 | 2400 | 2379 | 2923 |

5.5. Газоснабжение

а). Существующее положение

Населенные пункты муниципального образования не газифицированы.

б). Проектное предложение.

Использование газа  предусматривается на:

-индивидуально-бытовые нужды населения: приготовления пищи и горячей воды, подогрева воды и приготовления кормов для животных;

-отопление жилых домов.

Годовые расходы определены по укрупненным показателям потребления газа, м3/год на 1 человека. (СП 42-101-2003 п.3.12)

-при горячем  водоснабжении от газовых водонагревателей- 300;

-при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения- 220(в сельской местности).

Годовой расход газа составит 4,202 млн.м3/год, часовой 2334,4 м3/час.

Данные расчетов по каждому населенному пункту показаны в таблице № 5.14.

Значение коэффициента максимума расходов приняты по таблице №2 СП 42-101-2003.

Проект «Схемы газоснабжения Тогучинского района» разработан институтом «ГиПРОНИИгаз» г.Новосибирск и все технические решения выполнять строго по проекту разработчика.

Ориентировочные расходы на газ

Таблица № 5.14

| № п/п | Населенные пункты | Число жителей, человек. | Годовой расход, тыс.м3/год |  |  | Часовой расход, м3/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-бытовые нужды | Отопление | Итого | Хоз-бытовые нужды | Отопление | Итого |
| 1 | с.Пойменное | 820 | 213,2 | 1230 | 1443,2 | 118,3 | 683,3 | 801,6 |
| 2 | с.Вассино | 645 | 167,7 | 967,5 | 1135,2 | 93,2 | 537,5 | 630,7 |
| 3 | с.Каменная Гора | 390 | 101,4 | 585,0 | 686,4 | 56,3 | 325,0 | 381,3 |
| 4 | п.Кадниха | 140 | 30,8 | 210,0 | 240,8 | 17,1 | 116,7 | 133,8 |
| 5 | п.Марай | 95 | 20,9 | 142,5 | 163,4 | 11,6 | 79,2 | 90,8 |
| 6 | п.Правый Курундус | 25 | 5,5 | 37,5 | 43,0 | 3,1 | 20,8 | 23,9 |
| 7 | Пятилетка | 285 | 62,7 | 427,5 | 490,2 | 34,8 | 237,5 | 272,3 |
|  | Итого по МО | 2400 | 602,2 | 3600 | 4202,2 | 334,4 | 2000,0 | 2334,4 |

Расчетные расходы газа на теплопотребление газоиспользующего оборудования.

(оборудования, использующего газ в качестве топлива)

Таблица  № 5.15

| № п/п | Населенные пункты | Расходы тепла Гкал/час | Расходы газа |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/час | тыс. м3/год |  |
| 1 | с.Пойменное | 6,33 | 942,7 | 2545,2 | Расчетные показатели часового расхода 148,92 м3/час на 1Гкал/час коэффициенте полезного действия топливопотребляющих установок 85%. Годовое число использования максимума 2700 при t=-370 и продолжительности отопительного периода 225 дней |
| 2 | с.Вассино | 4,77 | 710,3 | 1917,0 |  |
| 3 | с.Каменная Гора | 2,59 | 385,7 | 1041,4 |  |
| 4 | п.Кадниха | 0,95 | 141,5 | 380,8 |  |
| 5 | п.Марай | 0,15 | 22,3 | 60,2 |  |
| 6 | п.Правый Курундус | 0,66 | 98,3 | 265,4 |  |
| 7 | Пятилетка | 2,09 | 311,2 | 840,2 |  |
|  | Итого | 17,54 | 2612 | 7050,2 |  |
|  | Итого с К=1,2 | 21,05 | 3134,4 | 8460,3 |  |

Газораспределительная система обеспечивает подачу газа в необходимом объеме и требуемых параметров.

Схема подачи: газ по газопроводу высокого давления 12кгс/см2 (1,2МПа) подается в ГГРП (головной газорегуляторный пункт)  «Пойменное» откуда по газопроводу 6 кгс/см2 (0,6МПа) в ГРП (газорегуляторный пункт), а затем в сеть:

-к котельным 0,6 кгс/см2 (0,06МПА);

-к жилым зданиям 0,03кгс/см2 (0,003МПа);

-к административно-общественным зданиям 0,05 кгс/см2 (0,005МПа).

ГГРП и ГРП предусматриваются для снижения и регулирования давления газа.

Могут применятся блочные ГРП и шкафные (ШРП) .

5.6. Телефонизация.

Таблица № 5.16

| № п/п | Населенные пункты | Кол-во телефонов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | с. Пойменное | 205 | 215 |
| 2 | с. Вассино | 260 | 275 |
| 3 | с. Каменная Гора | 124 | 130 |
| 4 | п. Кадниха | 47 | 47 |
| 5 | п.Марай | 8 | 8 |
| 6 | п. Правый Курундус | 32 | 32 |
| 7 | п. Пятилетка | 92 | 95 |
|  | Итого | 768 | 802 |
|  | Итого с К=1,2 | 922 | 963 |

5.7. Санитарная очистка

Сбор и вывоз отбросов осуществляется службой коммунального хозяйства.

Расчетные нормы накоплений отходов приняты по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», утвержденному Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды.

Среднегодовая норма образования и накопления отходов принята 400кг на человека (таблица 3.2 Методических рекомендаций).

Общее количество бытовых отходов

Таблица № 5.17

| № п/п | Населенные пункты | Кол-во телефонов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | с. Пойменное | 246 | 258 |
| 2 | с. Вассино | 312 | 328 |
| 3 | с. Каменная Гора | 148 | 156 |
| 4 | п. Кадниха | 56 | 56 |
| 5 | п. Марай | 10 | 10 |
| 6 | п. Правый Курундус | 38 | 38 |
| 7 | п. Пятилетка | 110 | 114 |
|  | Итого | 920 | 960 |

Сбор и вывоз бытового мусора осуществляется по планово-поквартирной системе: твердый мусор из квартир, домов выносится непосредственно в мусоровоз, который работает ежедневно в строго определенные часы.

III. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

6. Охрана окружающей среды

6.1. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных

ситуаций.

Чрезвычайные ситуации в городе могут носить природный ( сейсмичность 8-9 баллов) и технический характер.

Это: - землетрясение;

- пожар;

-аварии на инженерных сетях.

Землетрясение

Все здания и сооружения проектируются с учетом сейсмичности района в соответствии с действующими строительными нормами для предупреждения минимализации последствий землетрясений.

Пожар

- Противопожарные мероприятия с условиями выполнения всех нормативных требований при проектировании зданий и сооружений с обязательным устройством оповещения людей при пожаре.

-Для обеспечения средств пожаротушения водой на кольцевых сетях водопровода устанавливаются пожарные гидранты. Хранение неприкосновенного запаса (3-х часовое на внутреннее и наружное пожаротушение) в резервуарах.

- Вдоль реки устраиваются съезды к реке для возможного забора воды непосредственно и реки.

Аварии на сетях

Энергосбережение:

-для водозабора наряду с трансформаторами устанавливается автоматическая дизельная электростанция;

-на время ликвидации аварии создается запас питьевой воды и резерв емкости на канализационной станции.

Водоснабжение:

- создается запас питьевой воды;

-количество резервуаров не менее двух; соединение каждого резервуара с подающими и отводящими трубопроводами является самостоятельным;

-водопроводные сети кольцевые.

Канализация:

-объекты канализационных очистных сооружений выполнены в соответствии с требованиями в условиях сейсмичности;

-для территории усадебной застройки предусматривается децентрализованное размещение канализационных сооружений;

- при аварии на сетях перепуски в другие сети или аварийные резервуары.

6.2. Решения по установлению зон с особыми условиями использования территории.

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

для дорог III-IV категории  - 50м;

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

для дорог I-III категории - 100 м;

для дорог IV категории  - 50м.

Трассировка проектируемых автодорог выполнена с учётом требований  СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»  является предварительной и требует уточнения на дальнейших стадиях проектирования.

Развитие сети внутрихозяйственных дорог для обслуживания сельхозугодий, личных подсобных хозяйств, новых промышленных площадок, объектов рекреации, подъездов к различным объектам капитального строительства.

Трассировка дорог должна учитывать сложившуюся структуру землепользования, и специфику хозяйственной деятельности, проходить по границам участков собственников  на землях общего пользования (если дороги в муниципальной собственности). Дороги могут быть также и в собственности хозяйств (обслуживают собственные объекты и угодья) – в этом случае они могут трассироваться непосредственно через участок собственника. Густота дорожной сети зависит от членения территории на участки собственников.

В данном проекте схема внутрихозяйственных дорог принята ориентировочно на основе сложившейся сети полевых и лесных дорог и не является окончательной, т.к. структура землепользования ещё полностью не сформирована (не проведены работы по межеванию участков).

Трубопроводный транспорт

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют: ВЛ 110 кВт – 20 м, ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны), водонапорные башни ( 30 м),  проектируемый водозабор (30м- 1 пояс, 100 м – 2 пояс санитарной охраны)

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

IV. Основные технико-экономические показатели

| № п.п. | Показатели | Ед.измерения | Сущест. положение | Первая очередь стр-ва | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель | га | 392986 | 392986 | 392986 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | человек | 2233 | 2300 | 2400 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | 437/19,6 | 455/19,8 | 480/20,0 |
|  | - население в трудоспособном возрасте | чел./% | 1242/55,6 | 1272/55,3 | 1320/55,0 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | 554/24,8 | 573/24,9 | 600/25,0 |
| 2.3 | Численность населения, занятого в экономике | чел./% | 742/33,2 | 862/37,5 | 970/40,4 |
| 2.4 | Численность населения, занятого в личном подсобном хозяйстве | чел./% | 206/9,2 | 212/9,2 | 230/9,6 |
| 3 | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | 36,8 | 50,6 | 72,0 |
| 3.2 | Новое жилищное строительство | тыс.м.кв. общ.пл. квартир |  | 13,8 | 35,2 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 /чел. | 16,5 | 22,0 | 30,0 |
| 4 | Учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 66 | 146 | 146 |
| 4.1.1 | на 1000 человек | мест | 27 | 63 | 61 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы-всего | мест | 300 | 300 | 300 |
| 4.2.1 | на 1000 человек | мест | 134 | 130 | 125 |
| 4.3 | ФАП | объект | 5 | 5 | 5 |
| 4.4 | Магазины-всего | м2 торг.пл. | 285 | 435 | 435 |
| 4.4.1 | на 1000 человек | м2 торг.пл. | 128 | 189 | 181 |
| 4.5 | Предприятия бытового обслуживания-всего | раб.мест | - | 17 | 17 |
| 4.5.1 | на 1000 человек | раб.мест |  | 7 | 7 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность дорожной сети, всего |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1.1 | автомобильные дороги регионального значения |  | - | - | - |
| 5.1.2 | Автодороги межмуниципального значения | км. | 61,887 | 61,887 | 61,887 |
|  | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Вассинское МО |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 805 | 936 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 6.2 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 596 (464) | 718 (567) |
|  | -очистка |  | местная(автономные о.с) ЛОС модульные |  |  |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 16,93 | 21,05 |
|  | -годовое потребление | Гкал/год |  | 27326 | 28514 |
|  | -источник |  | автономное, котельные, печи |  |  |
|  | -топливо |  | уголь | уголь, природный газ | природный газ |
| 6.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 1311 | 1711 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 5457 | 7014 |
|  | -удельное электропотребление | кВт.час на 1 чел. в год |  | 2373 | 2923 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 6.5 | Газоснобжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  |  | 4202,2 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  |  | 2334,4 |
|  | -источник |  |  |  | Природный газ, газопровод |
| 6.6 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 922 | 963 |
| 6.7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 920 | 960 |
|  | -в т.ч. утилизируемых | т/год |  | 920 | 960 |
|  |  |  | с. Пойменное |  |  |
| 6.1.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 299 | 335 |
|  | -источник |  | подземные водн. скважины |  |  |
| 6.2.1 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 229 | 261 |
|  | -очистка |  | Локальные очистные сооружения и автономные |  |  |
| 6.3.1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 5,06 | 6,33 |
|  | -годовое потребление | Гкал/год |  | 7722 | 8118 |
|  | -источник |  | автономное, котельные, печи |  |  |
|  | -топливо |  | уголь | уголь, природный газ | природный газ |
| 6.4.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 498 | 679 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 2042 | 2784 |
|  | -удельное электропотребление | кВт.час на 1 чел. в год |  | 2618 | 3395 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 6.5.1 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  |  | 1443,2 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  |  | 801,6 |
|  | -источник |  |  |  | Природный газ, газопровод высокого давления |
| 6.6.1 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 260 | 275 |
| 6.7.1 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 246 | 328 |
|  | -в т.ч. утилизируемых | т/год |  | 246 | 328 |
|  |  |  | с.Вассино |  |  |
| 6.1.2 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 238 | 263 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 6.2.2 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 182 | 205 |
|  | -очистка |  | ЛОС, автономные модульного типа |  |  |
| 6.3.2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 3,86 | 4,77 |
|  | -годовое потребление | Гкал/год |  | 6089 | 6386 |
|  | -источник |  | автономное, котельные, печи |  |  |
|  | -топливо |  | уголь | уголь, природный газ | природный газ |
| 6.4.2 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 329 | 412 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 1349 | 1689 |
|  | -удельное электропотребление | кВт.час на 1 чел. в год |  | 2194 | 2619 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 6.5.2 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  |  | 1135,2 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  |  | 630,7 |
|  | -источник |  |  |  | Природный газ, газопровод высокого давления |
| 6.6.2 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 205 | 215 |
| 6.7.2 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 246 | 258 |
|  | -в т.ч. утилизируемых | т/год |  | 246 | 258 |
|  |  |  | п.Каменная Гора |  |  |
| 6.1.3 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 111 | 151 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 6.2.3 | Канализация |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 77 | 115 |
|  | -очистка |  | местная, ЛОС, автономные модульного типа |  |  |
| 6.3.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 2,06 | 2,59 |
|  | -годовое потребление | Гкал/год |  | 3663 | 3861 |
|  | -источник |  | личное, автономное, котельная |  |  |
|  | -топливо |  | уголь | уголь | природный газ |
| 6.4.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 208 | 262 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт |  | 853 | 1074 |
|  | -удельное электропотребление | кВт.час на 1 чел. в год |  | 2305 | 2754 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 6.5.3 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - | 686,4 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | - | 381,3 |
|  | -источник |  | уголь | уголь | природный газ |
| 6.6.3 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 124 | 130 |
| 6.7.3 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 148 | 156 |
|  | -в т.ч. утилизируемых | т/год |  | 148 | 156 |
|  |  |  | п.Кадниха |  |  |
| 6.1.4 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 42 | 46 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 6.2.4 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 29 | 33 |
|  | -очистка |  | местная, ЛОС, автономные модульного типа |  |  |
| 6.3.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 0,80 | 0,95 |
|  | -годовое потребление | Гкал/год |  | 1386 | 1386 |
|  | -источник |  | печи, автономное |  |  |
|  | -топливо |  | уголь | уголь | природный газ |
| 6.4.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 78 | 94 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 320 | 385 |
|  | -удельное электропотребление | кВт.час на 1 чел. в год |  | 2286 | 2750 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 6.5.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - | 240,8 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | - | 133,8 |
|  | -источник |  |  |  | Природный газ, газопровод высокого давления |
| 6.6.4 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 47 | 47 |
| 6.7.4 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 56 | 56 |
|  | -в т.ч. утилизируемых | т/год |  | 56 | 56 |
|  |  |  | п.Марай |  |  |
| 6.1.5 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 28 | 29 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 6.2.5 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 28 | 29 |
|  | -очистка |  | КОС, модульные установки |  |  |
| 6.3.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 0,57 | 0,66 |
|  | -годовое потребление | Гкал/год |  | 941 | 941 |
|  | -источник |  | печи,отп. котельн |  |  |
|  | -топливо |  | уголь | уголь | природный газ |
| 6.4.5 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка |  |  | 54 | 64 |
|  | -электропотребление |  |  | 221 | 262 |
|  | -удельное электропотребление |  |  | 2326 | 2758 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 6.5.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  |  | 163,4 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  |  | 90,8 |
|  | -источник |  |  |  | природный газ |
| 6.6.5 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 32 | 32 |
| 6.7.5 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 38 | 38 |
|  | -в т.ч. утилизируемых | т/год |  | 38 | 38 |
|  |  |  | п. Правый Курундус |  |  |
| 6.1.6 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 5 | 6 |
|  | -источник |  | подземные водн. скважины |  |  |
| 6.2.6 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 3 | 4 |
|  | -очистка |  | ЛОС, модульные |  |  |
| 6.3.6 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла |  |  |  |  |
|  | -годовое потребление |  |  |  |  |
|  | -источник |  | печное, котлы отопительные |  |  |
|  | -топливо |  | уголь | уголь | природный газ |
| 6.4.6 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 13 | 14 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 53 | 57 |
|  | -удельное электропотребление | кВт.час на 1 чел. в год |  | 2120 | 2280 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 6.5.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - | 43,0 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  |  | 23,9 |
|  | -источник |  |  |  | природный газ |
| 6.6.6 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 8 | 8 |
| 6.7.6 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 10 | 10 |
|  | -в т.ч. утилизируемых | т/год |  | 10 | 10 |
|  |  |  | п. Пятилетка |  |  |
| 6.1.7 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 92 | 106 |
|  | -источник |  | подземные водн. скважины |  |  |
| 6.2.7 | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 57 | 80 |
|  | -очистка |  | ЛОС, модульные |  |  |
| 6.3.7 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 1,63 | 2,09 |
|  | -годовое потребление | Гкал/год |  | 2723 | 2822 |
|  | -источник |  | автономное, котельная |  |  |
|  | -топливо |  | уголь | уголь | природный газ |
| 6.4.7 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 151 | 186 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 619 | 763 |
|  | -удельное электропотребление | кВт.час на 1 чел. в год |  | 2251 | 2677 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 6.5.7 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - | 490,2 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | - | 272,3 |
|  | -источник |  |  | - | Природный газ, газопровод высокого давления |
| 6.6.7 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 92 | 95 |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | т/год |  | 110 | 114 |
|  | -в т.ч. утилизируемых | т/год |  | 110 | 114 |

V. Приложения

- Исходные данные

Приложение №1
к Муниципальному контракту № 519

от «23» июля 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта генерального плана Вассинского сельсовета

Тогучинского района Новосибирской области

|  | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Вид документа территориального планирования | Проект генерального плана Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |
|  | Заказчик | Администрация Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Почтовый адрес: 633441, Новосибирская область, Тогучинский район, с. Пойменное, ул. Центральная, 32 Фактический адрес: 633441, Новосибирская область, Тогучинский район, с. Пойменное, ул. Центральная, 32 Тел.: 8(383) -40- 45-777 E-mail: vassino@yandex.ru |
|  | Исполнитель проекта генерального плана Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | Определяется по итогам открытого конкурса на право заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных»; |
|  | Основание для разработки проекта генерального плана Васинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | Решение органа местного самоуправления о разработке, в соответствии с требованиями следующих документов: - Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 года. - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ - Закон Новосибирской области от 27.04.2010 N 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области» |
|  | Источник финансирования | Бюджет Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |
|  | Сроки разработки проекта генерального плана Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | Не более 180 календарных дней |
|  | Объект территориального планирования и основные его характеристики | Территория муниципального образования – Вассинский сельсовет Тогучинского района Новосибирской области Административный центр – с. Пойменное Площадь муниципального образования – 393,36 кв. км; Население – 2233 чел. Границы Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области установлены Законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года N 200-ОЗ "О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области". |
|  | Нормативная и правовая база | Разработку проекта генерального плана Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства: - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.04 г. №190-ФЗ; - Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ; - Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. №200-ФЗ; - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ; - Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ; - Закон НСО «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» от 2 июня 2004 г. №200-ОЗ; - СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (утв.приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г.№ 820) - Закон Новосибирской области от 27.04.2010 №481 – ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»; - Приказ Министерства Регионального развития РФ №244 от 26.05.2011г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». - Постановление администрации Новосибирской области от 25.12.2009 N 471-па "О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области"; - Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 N 608 -п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области». |
|  | Цель разработки проекта генерального плана Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | Согласование взаимных интересов по градостроительному использованию территории органов местного самоуправления поселений, региональных и федеральных органов государственной власти с целью обеспечения планирования дальнейшего поступательного развития территории, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения. |
|  | Задачи разработки проекта генерального плана Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | - Определение назначения территории Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, исходя из анализа совокупного действия социальных, экономических, экологических и прочих факторов и долгосрочных планов социально-экономического развития сельского поселения. - Определение границ функциональных зон и параметров их планируемого развития. - Определение планируемых границ земель промышленности, энергетики, связи, границ земель лесного фонда, земель специального назначения, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории, границ зон инженерных и транспортных инфраструктур. - Определение границ земельных участков, предназначенных для планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. - Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и определение границ территорий, подверженных такому риску. |
|  | Этапы разработки проекта генерального плана Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | 1 этап (информационный) 1.1. Сбор и систематизация исходных данных по всем необходимым темам. 1.2. Использование цифровой картографической основы, в соответствии с пунктом 19 настоящего технического задания. 2 этап (аналитический) 2.1. Градостроительный анализ и оценка территории, разработка планировочной структуры, функциональное зонирование. 2.2. Подготовка материалов обоснования. 2.3.Создание графических материалов (карт) в составе материалов по обоснованию 3 этап (исполнительский) 3.1. Разработка Положения о территориальном планировании. 3.2. Подготовка Карты размещения объектов местного значения, Карты границ населенных пунктов, Карты функциональных зон 4 этап (доработка проекта) Исполнитель проводит доработку проекта по материалам согласования и полученным замечаниям. Сроки выполнения этапов определяются в соответствии с календарным планом. |
|  | Источники и условия получения исходных данных | - Заказчик обеспечивает сбор исходной информации для разработки проекта при содействии Исполнителя и предоставляет её Исполнителю. - Исполнитель при содействии Заказчика осуществляет систематизацию и анализ исходных данных, необходимых для разработки проекта. - Результат сбора исходной исходных данных представить в виде отчета о выполненной работе в 2 – х экз. в печатном сброшюрованном виде и на электронном носителе. - Заказчик передает Исполнителю топографическую основу нужного масштаба. - Заказчик передает Исполнителю сведения о границе муниципального образования и границах населенных пунктов в составе сельского поселения. - Перечень исходных данных, используемых Исполнителем, при разработке проекта генерального плана Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области: - граница муниципального образования; - границы населенных пунктов поселения; - материалы инженерно-геологических изысканий, атласы геологических выработок; - материалы землепользования (схемы землепользования, отводы); - сведения о современном использовании и состоянии территории, кадастровой оценке земельных участков; - перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ; - данные о демографической ситуации и занятости населения; - инвентаризационные данные по жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания; - данные об объектах коммунального хозяйства; улично-дорожной сети, строительной базе; - материалы по существующим и проектируемым сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации; - материалы, содержащие сведения о современном состоянии окружающей среды, санитарно-гигиенического и экологического состояния территории; - сведения об известных объектах культурного наследия и их зон охраны (по данным Службы по охране объектов культурного наследия Новосибирской области); - материалы опорных и адресных планов; - материалы государственного кадастра объектов недвижимости; - сведения об особо охраняемых территориях и ландшафтах. - законодательные и другие плановые и прогнозные материалы по территории, постановления и другие документы органов государственной власти и местного самоуправления; - архивные и литературные материалы, данные об истории объекта территориального планирования. Материалы и документы, учет которых обязателен: - Схема территориального планирования Новосибирской области (Схема утверждена постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 N 339-па "Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области" размещена на официальном сайте Правительства Новосибирской области в сети Интернет). - Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года (Утверждена постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 N 474 "О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года"), перечень областных целевых программ (размещены на официальном сайте Правительства Новосибирской области в сети Интернет). - Ранее разработанная градостроительная документация. - Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, программах, реализуемых за счет средств местного бюджета, решениях органов местного самоуправления, предусматривающих создание объектов местного значения, программах организаций коммунального комплекса. |
|  | Требования к разработке проекта генерального плана Васинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | - Проект генерального плана Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области разрабатывается на основе комплексного анализа существующего использования и проблем развития территории муниципального образования, в соответствии с положениями стратегии и программ социально-экономического развития муниципального образования с учетом возможности реализации инвестиционных проектов на данной территории. - Проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2032 года) с выделением первоочередных мероприятий на 10 лет до 2022г. - При разработке проекта генерального плана Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области с учетом прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок 2032 г. - При разработке проектных решений предусмотреть: - обеспечение территории, в соответствии с расчетными показателями, объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения. - жилищную обеспеченность определить расчетным способом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда; - определить проектом соотношение объектов жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях; - предусмотреть возможность реорганизации промышленных территорий и коммунально-складских зон, с учетом изменившихся социально-экономических условий; - организацию системы санитарной очистки поселения; - направления развития природно-рекреационного комплекса; - планируемое изменение границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. |
|  | Требования к составу и содержанию проекта генерального плана Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | - Состав материалов проекта генерального плана должен соответствовать ст. 23 Градостроительного кодекса РФ и настоящего Технического задания. - Текстовые и графические материалы проекта генерального плана Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области выполнить в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011 года № 244 и требованиями Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». - Проект генерального плана состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию проектных решений. - Основная часть проекта генерального плана включает в себя: - Текстовую часть (Положение о территориальном планировании) - Графическую часть (карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения; карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения; карта функциональных зон поселения) - Материалы по обоснованию генерального плана включают в себя материалы в текстовой форме и в виде карт. |
|  | Требования к содержанию основной части проекта генерального плана Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | - Положение о территориальном планировании включает в себя: - сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; - параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. - Графические материалы утверждаемой части проекта генерального плана содержат: а) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения, городского округа, в том числе: - электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; - автомобильные дороги местного значения; - физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа; - иные объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органами местного самоуправления поселения. б) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. в) карту функциональных зон поселения с отображением границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. |
|  | Требования к содержанию материалов по обоснованию проекта генерального плана Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | - Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме оформляются в виде пояснительной записки и включают в себя: - сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения; - обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; - оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, на комплексное развитие этих территорий; - утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; - утвержденные документом территориального планирования муниципального района, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; - перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования. - Графические материалы по обоснованию решений генерального плана содержат карты, на которых отображаются: - границы поселения; - границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; - местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; - особые экономические зоны; - особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; - территории объектов культурного наследия; - зоны с особыми условиями использования территорий; - территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, в том числе могут быть: - рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные зоны (при их наличии), зоны современного функционального использования территории поселения, городского округа, сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры, магистральные сети и головные сооружения инженерной инфраструктуры, мосты и иные транспортные инженерные сооружения, трубопроводы, линии высоковольтных электропередач, иные объекты; - зоны залегания полезных ископаемых, зоны чрезвычайных экологических ситуаций и экологического бедствия, зоны с экстремальными природно-климатическими условиями, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (с учетом ограничений на использование территорий определяются функциональное назначение территорий и интенсивность их использования); - территории, по отношению к которым подготовлена и утверждена градостроительная документация (проекты планировки и межевания территорий); планируемые к размещению линейные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры (размещение которых утверждено соответствующими решениями), условные обозначения наиболее значимых объектов капитального строительства, решение о размещении которых принято (предоставлен земельный участок под строительство, выдано разрешение на строительство, утверждена проектная документация); - зоны различного функционального назначения: жилые, общественно-деловые, производственные и коммунальные, инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационные, сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов и иные зоны режимных территорий, иные зоны в соответствии с местными условиями; - сохраняемые территории и сооружения внешнего транспорта - железнодорожные пути и станции, аэропорты, морские и речные порты, причалы, пристани, мосты, путепроводы, тоннели, трубопроводы и др.; классификация улично-дорожной сети; линии наземного и подземного общественного пассажирского транспорта; - сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств, иные сооружения транспортной инфраструктуры; - сохраняемые и проектируемые головные сооружения и магистральные сети инженерной инфраструктуры - водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, ливневой канализации; линий высоковольтной электропередачи, основные объекты связи; территории, требующие значительного объема подсыпки или срезки грунта, дренирования, выторфовывания; гидротехнические сооружения; сооружения инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов; - нарушенные территории, по которым необходимо проведение мероприятий по рекультивации, иные сооружения инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий. - В составе обосновывающих материалов целесообразно оформлять следующие карты: - карта использования территории муниципального образования с отображением особых экономических зон, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, территорий объектов культурного наследия, зоны с особыми условиями использования территорий; - карта расположения объектов местного значения поселения, городского округа; - карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - карты ограничений, в составе которых могут быть: - карты существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи; - карты размещения и пешеходной доступности объектов социального обслуживания на территории муниципального образования; - карты ландшафтов и инженерно-геологических условий с учетом инженерных изысканий; - карты архитектурно-ландшафтного анализа территории; - карты природно-рекреационного комплекса; - карта транспортной инфраструктуры; - карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий; - карты фрагментов границ и зон и иные карты. |
|  | Требования к содержанию пояснительной записки | - Пояснительная записка является составной частью материалов по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме. - Общая часть пояснительной записки должна содержать описание структуры проекта, состав авторского коллектива, термины и определения, краткое руководство пользователя, иная необходимая информация. - Анализ использования территории Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области и возможных направлениях развития и прогнозируемые ограничения их использования должен содержать следующую информацию: - списки объектов культурного наследия с разбивкой их на категории охраны с указанием реквизитов нормативных правовых актов об их постановке на государственную охрану; - перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, в том числе мероприятия по разработке проектов зон охраны и источники их финансирования; - описание природных условий и ресурсов территории (геологическое строение, рельеф, климат, гидрография и гидрология, инженерно-геологические условия, почвы, растительность, животный мир, биологические ресурсы, минеральные ресурсы, ландшафты, рекреационные ресурсы и пр.); - комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории (по структурным элементам, таким как система расселения и трудовые ресурсы, отраслевая специализация, сельское хозяйство, промышленность, жилищный фонд, культурно-бытовое обслуживание населения, транспортное и инженерное обеспечение, экологическое состояние, муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений); - При обосновании выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, должна содержаться информация о вариантах функционального зонирования территории с указанием сравнительных параметров функциональных зон с описанием принятых проектных градостроительных и архитектурно-планировочных решений, установления зон с особыми условиями использования территорий и иная аналогичная информация, необходимая для обоснования. - При оценке возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий должны включаться технико-экономические показатели планируемого развития территории. Технико-экономические показатели генерального плана приводятся на исходный год его подготовки и на расчетный срок утверждения генерального плана. - В пояснительную записку следует включить: - результаты анализа градостроительной документации, целевых, отраслевых программ по различным направлениям социально-экономического, территориального, экологического развития территории сельского поселения; - результаты оценки картографической изученности территории, в том числе цифровых картографических материалов, с их адаптацией к используемой программной среде; - результаты комплексной градостроительной оценки природных, инженерно-строительных, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных, экологических, историко-культурных и других условий, в том числе оценку и анализ следующих аспектов существующего положения территории: - экономико-географическое положение и факторы развития; - природные условия и ресурсы; - функциональное использование территории, административно-территориальная структура, структура землепользования; - пространственно-средовой потенциал; - инженерно-строительные условия и ограничения; - система планирования ограничений; - магистральные инженерные сети и головные инженерные сооружения; - транспортная инфраструктура; - экономическая база и сферы занятости: промышленность, строительство, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, образование, информатика, связь, телекоммуникации, туризм, рекреация и пр.; - система расселения, жилищный фонд; - демографическая ситуация; - социальная инфраструктура; - оценка состояния окружающей среды и комплексный анализ экологической ситуации; - градостроительные ограничения и особые условия использования территорий, система особо охраняемых природных территорий - В результате комплексной градостроительной оценки следует выявить основные проблемы развития территории и определить наиболее благоприятные направления инвестиционного развития, которые могут оказать положительное влияние на развитие территории. Результаты комплексной градостроительной оценки территории являются основанием для выработки проектных решений. - В составе проектных решений представить c учётом положений утвержденных программных и стратегических документов социально - экономического развития территории: - Стратегические направления социально - экономического развития территории: - прогноз социально-экономического развития экономической базы и инфраструктурных элементов хозяйства - прогноз численности населения на перспективу и ближайшие периоды в целом по поселению, по отдельным населенным пунктам в увязке с социально-экономическим развитием муниципального образования; - расчет потребности в жилищном строительстве в целом по сельскому поселению; - прогноз развития социальной инфраструктуры по основным видам: здравоохранение, образование, культура, спорт и пр. - Планировочная организация территории: - функциональное зонирование территории; - планировочная организация территории и совершенствование системы расселения; - территориальное размещение производственных объектов в соответствии с утвержденными документами социально-экономического развития муниципального образования; - предложения по сохранению и развитию историко-культурного наследия; - развитие туристического комплекса; - развитие рекреационного комплекса. - Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры: - размещение транспортных объектов в увязке с аналогичными элементами смежных территорий, с учетом федеральных и региональных интересов. - развитие инженерной инфраструктуры между населенными пунктами; - размещение инфраструктурных объектов, сооружений и направлений инженерных коммуникаций; - развитие систем связи, телекоммуникаций и т.д. - инженерная подготовка территории. - Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - Градостроительные предложения по улучшению экологической ситуации и охране окружающей среды: - прогноз изменений состояния природной среды при реализации планируемых проектных решений; - предлагаемый комплекс мер по охране окружающей среды. - предложения по улучшению природно-экологической ситуации. |
|  | Требования к выполнению и оформлению картографических материалов проекта генерального плана Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | - Графические материалы в составе проекта генерального плана должны быть выполнены с использованием цифровой картографической основы, предоставленной Заказчиком. - Цифровая картографическая основа должны быть предоставлена Заказчиком и (или) Исполнителю должен быть обеспечен доступ к использованию цифровых картографических материалов в срок не позднее 31.07.2012 г. - В случае, если по каким-либо причинам Заказчик не передает Исполнителю цифровую картографическую основу или не обеспечивает доступ к ее использованию Исполнитель вправе использовать: - цифровые векторные и растровые топографические карты масштаба 1:25000, 1:10000, 1:5000 на территорию поселения; - цифровые векторные и растровые специальные карты масштаба 1:50000 – 1:10000, в том числе сельскохозяйственные, лесоустроительные и др. на территорию поселения; - цифровые векторные и растровые планы масштаба 1:5000 – 1:500, ортофотопланы масштаба 1:2000 на территорию населенных пунктов в границах поселения; - цифровые адресные планы на территорию населенных пунктов поселения. - Используемые картографические материалы должны быть представлены (зарегистрированы) в государственной системе координат (СК95, СК42, СК63), в установленных местных системах координат населенных пунктов, в местной системе координат, в которой осуществляется ведение государственного кадастра недвижимости на территории поселения, городского округа, либо в местной системе координат Новосибирской области. - Период времени, прошедший с момента последнего обновления картографических материалов, используемых Исполнителем, как правило, не должен превышать 25 лет. В случае, если возраст картографических материалов превышает 25 лет, Исполнителем дополнительно могут быть использованы космические или аэрофотоснимки с разрешением не более 2,5 метра и средней квадратичной погрешностью не более 18 метров. - Каждая из карт должна быть представлена в виде одной карты, либо нескольких карт, включая фрагменты соответствующих карт, исходя из удобства пользования материалами. - Информационное наполнение карт должно соответствовать требованиям нормативно-технических документов в области геодезической и картографической деятельности. - Состав, содержание, масштаб дополнительных схем и фрагментов определяются в процессе проектирования. |
|  | Требования и условия предоставления готовой продукции | - Основной формат цифровых данных картографической информации должен быть выполнен в соответствии с требованиями, обеспечивающими доступ к информации, размещенной в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП), информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). - Разрабатываемая электронная версия проекта должна быть выполнена в ГИС MapInfo Professional (версия 8.5.). - Каждая цифровая карта должна соответствовать следующим требованиям: - структура карты включает в себя цифровые векторные тематические слои (таблицы) и слои (таблицы), подготовленной Исполнителем, цифровой картографической основы; - каждому тематическому слою (таблице) цифровой карты должна соответствовать одна таблица MapInfo Professional; - каждая таблица должна содержать графические объекты и характеризующую их атрибутивную информацию, соответствующую требованиям Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». - проекция таблиц должна быть определена как «План-схема»; - координаты графических объектов в тематических таблицах должны быть представлены в местной системе координат Новосибирской области; - точность позиционирования графических объектов на слоях карты должна соответствовать (быть не ниже) точности исходной картографической основы; - таблицы (слои) карты должны быть объединены рабочим набором MapInfo Professional (.wor), один рабочий набор должен соответствовать одной тематический карте. 3. Проект должен содержать справочники и классификаторы в электронном виде, соответствующие требованиям Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». Объекты, включаемые в проект должны классифицироваться согласно этим справочникам. - Формат электронной версии проекта определяется с учетом требований законодательства к ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. - Электронная версия проекта должна сопровождаться описанием в виде пояснительной записки, содержащей: - краткое описание технологии создания проекта, - указание на источники исходных данных, их точность и актуальность; - краткое описание используемых программных продуктов; - описание структуры хранения данных проекта; - описание справочников и классификаторов; - краткая инструкция по работе с проектом. - Текстовые материалы в электронном виде представляются Исполнителем в формате документов Microsoft Word 2003 (*.doc). - Графические материалы в электронном виде представляются Исполнителем в виде набора цифровых тематических карт в формате MapInfo Professional (версия 8.5.). - Текстовые и графические материалы: - на бумажных носителях – 4 экз. - на магнитных носителях – 4 экз. - Презентационные материалы проекта изготавливаются на CD в программе MS Power Point – 2 экз. |
|  | Порядок согласования и утверждения | - Согласование проекта генерального плана Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области осуществляется в порядке и в соответствии с требованиями: - Градостроительного кодекса РФ; - Постановлением Правительства РФ от 25.12.06 г. № 804 «Об утверждении Положения о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке проектов документов территориального планирования»; - Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»; - Законом Новосибирской области от 27.04.2010 N 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области». - На стадии разработки проекта, каждый разработанный этап, выполненный в соответствии с Календарным планом работ, Исполнитель, на бумажном и электронном носителях представляет Заказчику и участвует в рассмотрении и согласовании этого этапа проекта. - Для рассмотрения проекта (или этапа проекта) Исполнитель готовит презентацию с кратким содержанием проекта (этапа). |
|  | Требования к Исполнителю | Исполнитель должен обладать опытом выполнения данного вида работ. |
|  | Особый статус документа | Настоящее задание является неотъемлемой частью муниципального контракта. |
|  | Этапы выдачи продукции | В соответствии с календарным планом работ. |
|  | Особые условия | - Исполнитель участвует: - в предварительном согласовании проекта генерального плана с предоставлением демонстрационных и презентационных материалов - в проведении публичных слушаний с предоставлением демонстрационных и презентационных материалов. - Исполнитель сопровождает проект генерального плана во время утверждения его в представительном органе местного самоуправления, а также в региональных и федеральных органах власти (в случае необходимости). - В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации в настоящее задание по согласованию сторон могут быть внесены дополнения и изменения. |

| И.о. Главы Тогучинского района Новосибирской области | Управляющий ООО «ЗапСибНИПИАгроПром» |
| --- | --- |
| ______________________ Н.Н. Папко м.п. | _______________________ В.А.Герасимов м.п. |